# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万块环玉石膏切块建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 延津县环玉石膏切块有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭玉环（410726197502280429） |  |  | 联系人 | 郭玉环 |  |
| 通讯地址 | 延津县魏邱乡尚柳洼村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17797709151 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453200 |
| 建设地点 | 延津县魏邱乡尚柳洼村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 延津县发展和改革 委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410726-41-03-003452 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3024 轻质建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 5333 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 3850 | 其中：环保投资 （万元） |  | 25.05 | 环保投资占总投资比例 | 0.65% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2018年12月 |  |  |
| 项目内容及规模 ## 1、项目概况 石膏建材作为一种新型的建筑材料现已逐渐被人们所接受，其制品主要是石膏切块、各种石膏板、粉刷石膏以及装饰材料等。石膏切块是目前新型墙体材料的主导产品之一，是以建筑石膏或无水硬石膏为主要原料，根据不同型号和种类的要求，掺加辅助原料，经浇注或压制成型、自然干燥等工艺制成的轻质隔墙块型材料。作为一种新型墙体材料，它具有其它建筑材料所无法比拟的诸多优点。 经过市场调查，延津县环玉石膏切块有限公司拟投资3850万元在延津县魏邱乡尚柳洼村建设年产5000万块环玉石膏切块建设项目，项目占地约8亩，新建厂房1500m2；本项目以脱硫石膏为原材料经过输送、烘干煅烧、称量投料搅拌、搅拌成型、晾晒等工序制成成品。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等国家、地方有关环境保护法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号、2018版），本项目属于其中“十九非金属矿物制品业51、砖瓦制造”全部编制环境影响报告表。受延津县环玉石膏切块有限公司委托，四川锦绣中华环保科技有限公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 ## 2、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表1-1。 表1-1 本项目主要经济技术指标一览表 序 号; 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 3850; 企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 25.05; 占投资的0.65%. 2; 总占地面积; m2; 5333; /. 其中：建筑面积; m2; 1500; 新建. 3; 生产能力; 万块/年; 5000; /. 4; 年工作日; 天; 300; 每天1班8h. 5; 劳动定员; 人; 6; 不在厂区住宿. ## 3、产业政策符合性分析 本项目已在延津县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410726-41-03-003452，备案确认书见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 ## 4、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，项目东侧为农田，南侧107m为尚柳洼村，西侧20m为祥云陶瓷厂（目前停产），祥云陶瓷厂西侧30m为木材收购站，祥云陶瓷厂西侧48m为永城种植专业合作社；项目北侧为农田，北侧61m为S308省道。 本项目附近的敏感点为：项目南侧107m处的尚柳洼村；距本项目较近的地表水体为项目西侧2716m的柳青一支渠，为柳青河的支流。本项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图二。 ## 5、项目选址可行性及规划符合性分析 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，根据延津县魏邱乡土地利用总体规划图（2010-2020年）（附图三），本项目用地性质属于新增建设用地，根据延津县魏邱乡人民政府相关证明（附件3）本项目用地性质属于建设用地，符合魏邱乡土地利用规划、产业发展规划、城镇总体规划。本项目距离延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井一级保护区边界约为2556m，不在饮用水源保护区划范围内。本项目厂界卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界0m，北厂界20m，本项目卫生防护距离图见附图五。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。 ## 6、项目总图布置合理性分析 本项目大门位于厂区北侧，靠近S308省道交通便利；项目所在区域主导风向为东北风，办公室位于厂区西侧位于生产车间侧风向，生产期间对办公区影响较小；车间1位于厂区西南侧，车间2位于厂区东侧，车间4位于厂区东南侧，车间1、2、4目前闲置，本项目原料库紧邻生产车间3位于厂区东南侧，项目各工序紧密相连，便于原料的存取、运输、加工等；项目各区域相对独立，厂区布局合理，项目平面布置图见附图四。 ## 7、项目组成及建设内容 本项目由主体工程、配套工程、公用工程、环保工程组成。项目组成及主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目组成及主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 原料库; 1座，建筑面积980m2; 新建. 生产车间3; 1座，建筑面积520m2，用于石膏切块生产线; 新建. 生产车间1、2、4; 车间1、2、4总建筑面积2000m2，目前闲置，根据市场情况后期进行另行项目建设，后期项目另做环评; 租赁现有. 辅助 工程; 门岗; 1座，建筑面积72m2; 租赁现有. 办公室; 1座，建筑面积300m2; 租赁现有. 公用 工程; 供电; 延津县魏邱乡供电所供电; 新建. 供水; 延津县魏邱乡自来水管网供水; 新建. 环保 工程; 废水处理; 职工不在厂区食宿，职工洗漱水洒水降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田; 新建. 废气处理; 装卸粉尘采用将原料库全封闭的和洒水降尘的措施，烘干煅烧废气通过管道连接1台袋式除尘器处理后通过1根15高排气筒（排气筒1）排放；每个储罐罐顶设有1台罐顶袋式除尘器处理，搅拌粉尘通过1台袋式除尘器处理，处理后的罐顶粉尘与搅拌粉尘一同通过1根15高排气筒（排气筒2）排放; 新建. 噪声控制; 厂房隔声、基础减振; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集在垃圾箱中，定期清理; 新建. 8、产品方案及生产规模 本项目主要生产石膏切块，产品方案见表1-3。 表1-3 本项目主要产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量. 1; 多孔石膏切块; 500mm（长）×333mm（宽） ×200mm（厚）; 5000万块. 项目生产的石膏切块应符合石膏切块行业JC/T698-2010要求，具体见下表。 表1-4 产品指标 产品名称; 项目; 要求. 多孔石膏切块; 表观密度/（kg/m3）; ≤1100. 断裂荷载/N; ≥2000. 软化系数; ≥0.6. 9、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料以及能源消耗见表1-5。 表1-5 项目主要原辅材料以及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 脱硫石膏; t/a; 162500; 来源于电厂脱硫石膏，含水量20%. 2; 水; m3/a; 114428; 新鲜水. 3; 液化石油气; t/a; 3000; 外购罐装. 4; 电; kW·h/a; 40000; 延津县魏邱乡供电所供电. 原辅材料理化性质： 脱硫石膏：脱硫石膏又称硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏成分一样，为CaSO4.2H2O，其分子式中有2个结晶水，同时表面附着一些游离水，将脱硫石膏在107~170℃的干燥条件下可得建筑石膏。脱硫石膏是燃煤和燃油的工业企业在治理烟气中的二氧化硫后得到的工艺产品，无毒无害。本项目的原料脱硫石膏进行烘干煅烧处理（160℃）后再和水搅拌加工，满足《建筑石膏》（GB/T9776-2008）的标准要求。 10、项目营运期主要生产设备 表1-6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 石膏加料斗; /; 1; 新建. 2; 皮带输送机; TD75-500-33M; 1; 新建. 3; 环保烘干机; Φ2400×18000; 2; 新建. 4; 成品石膏斗式提升机; NE30-28.5M; 1; 新建. 5; 成品石膏储罐; 100m3; 5; 新建. 6; 搅拌机; /; 2; 新建. 7; 成型机; /; 4; 新建. 8; 液化石油气储罐; 200t; 5; 新建. 11、给排水、供电及供热 11.1 供电 本项目由延津县魏邱乡供电所供电，建成后全厂用电量为40000kW·h/a。 11.2 给水 本项目用水主要包括配料用水、搅拌机清洗水、车辆清洗用水、料场喷洒用水、以及职工生活用水，新鲜水用水量为114428m3/a。根据企业提供资料，物料与配料用水的比例按照10:7配料，本项目配料用水量为113750m3/a（379.17m3/d）；搅拌机每天生产结束后需要冲洗1次，冲洗水量为0.1m3/次，本项目搅拌机冲洗用水量为30m3/a（0.1m3/d）；根据建筑给排水设计规范表3.1.13，载重汽车水冲洗补水为40~60L/辆•次，本项目车辆冲洗补水量取50L/辆•次，损耗率按照50%计算，每天原辅材料和成品运输车辆共14辆，则车辆补给水量为0.7m3/d，由于搅拌清洗水（0.08m3/d）进入沉淀池用于车辆冲洗，因此车辆冲洗补充新鲜水量为0.62m3/d，则车辆冲洗水用水量为420m3/a（1.4m3/d），循环水量为0.78m3/d；本项目料场设置2个洒水喷头，单个洒水喷头的流量为650L/h，项目每天洒水1h，则料场喷洒用水为390m3/a（1.3m3/d）；本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿，职工生活用水量按40L/(p·d)计，则职工生活用水量72m3/a（0.24m3/d）。 11.3 排水 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、职工生活废水。产污系数按照0.8计，则搅拌机清洗废水产生量为24m3/a，车辆清洗废水产生量为210m3/a，职工生活废水产生量为57.6m3/a。本项目搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用（循环水量为0.78m3/d，234m3/a）用于车辆冲洗，职工生活废水主要为洗漱水，暂存在收集池中用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田。 表1-7 本项目给排水情况 类别; 单位. m3/d; m3/a. 新鲜水 用水; 新鲜用水总量; 381.43; 114428. 配料用水; 379.17; 113750. 料场喷洒用水; 1.3; 390. 搅拌机清洗水; 0.1; 30. 车辆清洗水; 0.62; 186. 生活用水; 0.24; 72. 排水; 排放水总量; 0.97; 291. 损耗; 损耗总量; 304.7; 91410. 379.17 379.17 配料用水 料场喷洒用水 搅拌机清洗水水 车辆清洗水 生活用水 产品 沉淀池 新鲜水量 1.3 0.1 0.02 0.62 0.7 0.7 0.24 0.05 0.78 收集池 厂区旱厕 厂区降尘 0.19 381.43 0.08 1.3 肥田 图1-1 项目水平衡图（m3/d） 单位：m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业租赁现有厂区，车间1、2、4以及门岗和办公室均为租赁现有，车间1、2、4总建筑面积2000m2目前闲置，根据市场情况后期对车间1、2、4进行另行项目建设，后期项目另做环评。与本项目有关的生产车间3、原料库均为新建，本项目在投产前对地面硬化和清理租赁厂区地面上的杂物、废弃破旧设备。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境现状调查与评价

自然环境简况： ## 1、地理位置 延津县地处北纬北纬35°10′，东经114°36′，位于河南省北部，开封市西北部。西距新乡37km，南望郑州93km，东南至开封50km，北距安阳130km。区域南北宽45.5km，东西长42.5km，总面积833km2。 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，交通便利，地理条件优越，项目周围环境示意图见附图二。 ## 2、地质 延津县地质构造比较简单，县境地层大部分为第四系地层覆盖，该县处东西向构造带秦岭至昆仑构造带的北缘，系山西台隆和华北凹陷交接部分。建设项目所在地属黄河冲击平原，浅层属新生代第四系全新冲击物。该区0-8m为黏土，中间有淤泥亚黏土，属新近沉积物黏土；8-12m为粉砂、细粉砂；12-80m为细砂，均为全新河流冲击粉层。 ## 3、地形地貌 延津县地处黄河故道，黄河故道自西南向东北绵亘境内，东西最长42.5km，南北最宽40.5km，县境内地势西南高、东北低，自然坡降为1/7000，海拔一般在65-71m之间，地貌分为三种类型，即古黄河高滩地、沙地及低洼易涝地。 ## 4、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温14℃，7月最热，平均27.3℃，1月最冷，平均0.2℃，降水量：年平均降雨656.3mm，6-9月份降水量最多，占全年降水的70%，且多暴雨。无霜期220天，全年日照时间约2400小时，冬季多东北风，夏季多西南风，常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风。常年平均风速为2.4m/s。 ## 5、地表水 延津县的地表径流主要为榆林排、大沙河、柳青河、文岩渠流入黄河，属黄河水系。距本项目较近的地表水体为项目西侧2716m的柳青一支渠，为柳青河的支流。大沙河又叫西柳青河，发源于新乡县郎公庙马头王村（在新乡县境内称五干渠），流经新乡县、延津县和卫辉市，穿越自然保护区经延津县丰庄镇河道闸入柳青河。河道全长58.5公里，流域面积417.4平方公里，流域内有耕地2.5万公顷，人口约25万人。 ## 6、地下水 该地区属黄河故道，地下水资源丰富，经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4-8m，底板埋深71-87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73-97m，底板埋深124-137m，以中细砂为主，地下水流向从西南至东北。 ## 7、土壤植被及生物多样性 延津县境内土壤受自然、地理条件影响，类型复杂，据《延津县土壤》资料记载，全县土壤分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。 由于地属华北平原，为燕山运动以后下沉的地区，该县土壤母质西新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积而成，依照流水冲积“紧出砂，慢出淤，不紧不慢出两合”的沉积规律，形成了县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。 延津县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其中植被系统人工植被，人工栽培的杨类，旱柳与农作物组成大面积人工农田林网。 延津县与卫辉接壤的大沙河地域现为豫北黄河故道鸟类国家级自然保护区，属于典型的暖温带内陆平原湿地生态系统类型，生态环境多种多样，是南北动植物类群的交汇处及迁徙通道。本项目所在地1km范围内无需特殊保护的自然保护区。 ## 8、与延津县城市总体规划（2010-2030）相符性分析 （1）城市性质 新乡市东部重要的卫星城市和综合服务中心，中原文化特色鲜明的生态宜居城市。 （2）县域城镇体系规划 规划县域空间结构为：“一主、三副、五轴、三区”。 一主——指中心城区，包括主城区（城关镇、小潭乡以及延津食品产业集聚区） 和榆东片区（机械电子产业集聚区）。 三副——指三个区域性中心，分别是东屯镇、丰庄镇和石婆固镇。 五轴——四大对外城镇发展轴线和一大县域内部城镇景观轴线：S308、S227、S226、 S310。 三区——指三个城镇协调区，即中安内部城镇协调区、西北部城镇协调区、东北 部城镇协调区。 （3）县域产业发展布局 规划县域产业发展布局为“一区”。“一区”指延津县产业集聚区，由食品产业园 和机械电子产业园组成：食品产业园重点打造以粮油加工、白酒饮品等为主的食品产业集群，机械电子产业园于2012年调整为机械化工产业园，成为以发展机械化工产业为主的产业园区。 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，不在城市规划范围内。根据延津县魏邱乡土地利用总体规划图（2010-2020年）（附图三），本项目用地性质属于新增建设用地，符合魏邱乡土地利用规划。 # 9、本项目与新环[2015]342号文相符性分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表2-1 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，属于农产品主产区。; 不属于. 重点开发区域（城市人居功能区）：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于延津县，属于农产品主产区. 禁止 开发区; 黄河故道森林公园; 不属于. 河南省新乡凤凰山省级森林公园. 百泉. 沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区. 新; 市集中水源地保护区 延津县水厂地下水井群水源地(共8眼井); 一级保护区：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域。 二级保护区：一级保护区外，1~6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。; 延津县县级饮用水水源地二级保护区边界距本项目30km。; 不在保护区范围内. 延津县榆林乡水厂地下水水源地(共1眼井); 一级保护区：水厂厂区及外围东20米、西46米、南46米、北35米的区域; 该水源地一级保护区边界距项目23km。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名; 查无相关条目; 本工程为建筑切块制造业。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 延津县魏邱乡尚柳洼村。; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本工程为建筑切块制造业。; 不属于. 由上表可知，本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，属于分类准入政策中的农产品主产区。本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见表2-2。 表2-2 项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 农产品主产区; 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划中居住、商贸、文教科研为主的区域）; 本项目位于延津县魏邱乡。; 属于农产品主产区。. 环境准入政策： - 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响 评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需要办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 4、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目为建筑切块制造项目，应编制报告表，不属于简化审批程序类项目。 3、本项目为建筑切块制造项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 4、本项目为建筑切块制造项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 符合环境准入条件。. 由表2-2可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 ## 10、相关饮用水水源保护区规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号中关于延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井(共1眼井)饮用水水源保护区的划定，其保护区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西10米、南40米、北28米的区域。 本项目距离延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井一级保护区边界约为2556m，不在饮用水源保护区划范围内。 11、与大气污染防治攻坚战实施方案的通知文件精神的相符性分析 （1）本项目与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知豫政办〔2018〕14号》文件精神的相符性分析见下表。 表2-3 本项目与豫政办〔2018〕14号文件要求相符性一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 削减煤炭消费总量，淘汰燃煤锅炉，淘汰方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能。; 本项目不涉及燃煤，燃料采用的是罐装液化石油气。; 符合. 2; 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储,并采取洒水、喷淋等综合措施进行抑尘;生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭,设置集气罩并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目脱硫石膏原料储存在全封闭原料库，采用密闭皮带输送的方式输送，料场配备洒水喷头，厂区地面硬化，设置车辆清洗沉淀池。; 符合. 3; 各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”; 本项目生产车间3和原料库施工期间设置围挡，混凝土外购不涉及现场搅拌。; 符合. （2）本项目与《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（2018年2月27日）》文件精神的相符性分析见下表。 表2-4 本项目与新乡市大气攻坚战文件要求相符性一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相. 1性; 引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰，淘汰方式主要包括拆除、集中供热替代、煤改气、煤改电，改用地热、风能、太阳能。; 本项目不涉及燃煤，燃料采用的是罐装液化石油气。; 符合. 2; 完成建材、有色、火电等行业和锅炉的无组织排放治理工作。粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘;生产工艺产尘点(装置)应加盖封闭,设置集气罩并配备除尘设施；车间不能有可见烟尘外逸；料场路面要实施硬化,出口处配备车轮和车身清洗装置。按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准,对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目脱硫石膏原料储存在全封闭原料库，采用密闭皮带输送的方式输送，料场配备洒水喷头，厂区地面硬化，设置车辆清洗沉淀池。; 符合. 3; 各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”; 本项目生产车间3和原料库施工期间设置围挡，混凝土外购不涉及现场搅拌。; 符合.

# 建设项目所在地环境质量状况调查与评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据新乡市环境保护局发布的延津县环境空气质量日报，选用2017年4月6日~12日份发布的延津县空气质量数据，环境空气质量数据详见表3-1。 表3-1 延津县环境空气质量监测数据 监测项目; 浓度值范围 （ug/m3）; 标准限值 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （％）; 最大超标倍数. PM2.5 24小时平均; 21~155; 75; 207; 71; 1.07. PM10 24小时平均; 45~218; 150; 145; 28; 0.45. 由上表可知，PM2.5、PM1024小时平均均有超标现象，超标原因为气候干燥、降雨量较少，为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了《关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等一系列措施，进一步改善大气环境。 2、地表水环境现状 距本项目较近的地表水体为项目西侧2716m的柳青一支渠，为柳青河的支流。根据水环境功能区划，柳青河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，评价引用新乡市地表水环境质量月报（2018年3月）对西柳青河黄塔桥断面的监测数据，见下表。 表3-2 黄塔桥断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; 总磷. 监测数据; 22; 0.43; 0.11. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 由上表可知，项目所在区域地表水COD、NH3-N、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量标准评价执行《声环境质量标准》（GB/T14848-93）2类标准，根据现场实测，项目各厂界声环境现状实测结果详见表3-3。 表3-3 项目声环境现状实测结果 单位：dB（A） 实测点位; 昼间实测值; 夜间实测值; 标准限值. 东厂界; 50.4; 44.0; 60; 50. 南厂界; 50.2; 45.1. 西厂界; 51.1; 43.2. 北厂界; 54.1; 46.0. 南侧尚柳洼村; 52.5; 45.3. 由上表可知，本项目各厂界、南侧敏感点声环境实测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 目前的生态环境较好，该区域地势平坦，项目附近主要为道路和厂区。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 规模; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 大气环境; 尚柳洼村; 约1000人; 南; 107; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 尚柳洼村; 约1000人; 南; 107; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 柳青一支渠; /; 西; 2716; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 地下水; 魏邱乡魏邱水厂; /; 西北; 2556; 《地下水质量标准(GB/T14848)》规定的Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/m3 污染物名称; PM10; PM2.5. 24小时平均; 150; 75. （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 IV类 单位：mg/L 污染物名称; 总磷; COD; NH3-N. IV类标准; 0.3; 30; 1.5. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 项目运营期废气执行标准见下表。 表4-1 项目废气排放标准 类型; 采用标准; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级; 无组织粉尘; 浓度1.0mg/m3. 颗粒物有组织; 浓度120mg/m3，排气筒高度15m，速率3.5kg/h. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015表2; 颗粒物; 浓度30mg/m3. SO2; 浓度200mg/m3. NOX; 浓度400mg/m3. （2）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准，本项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见下表。 表4-2 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60; 50. （5）固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标建议： 本项目生产废水综合利用不外排，废水不涉及总量指标，烘干机燃料使用液化石油气，总量控制指标为SO2：0.237 t/a，NOX：2.763t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析 企业租赁现有厂区，车间1、2、4以及门岗和办公室均为租赁现有，车间1、2、4总建筑面积2000m2目前闲置，根据市场情况后期对车间1、2、4进行另行项目建设，后期项目另做环评。与本项目有关的生产车间3、原料库均为新建，本项目在投产前对地面硬化和清理租赁厂区地面上的杂物、废弃破旧设备。 本项目预计施工人员20人，施工期3个月，项目施工期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固废和生态影响。 ## 1、本项目施工期工艺流程简述及图示： 本项目施工期工艺流程为土地平整、地基开挖、主体工程及设备安装等，具体工艺流程及产污环节图见图1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 ## 2、施工期产污环节 废气：各类燃油动力机械排放燃油废气和扬尘； 废水：主要为施工车辆冲洗废水、施工人员生活污水； 噪声：起重机、装载机以及运输建材的汽车等施工设备噪声； 固废：施工废料及生活垃圾。 ## 3、施工期污染物产生及治理措施 （1）废气 ①各类燃油动力机械排放燃油废气 排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，该类污染会随燃油动力机械设备停止而不排放，施工期运输车辆均在地面作业，敞开布置，扩散条件好。 ②施工期的大气污染物主要有扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成，针对扬尘主要采取以下措施： a、进行文明施工，洒水作业。在沙、渣等易产生扬尘的材料临时堆放地设置围挡或采取遮盖措施。 b、对运输沙、石、水泥、土方、垃圾等产生扬尘车辆进行覆盖，禁止冒顶运输，避免尘土沿途散落，及时清扫建筑工地出入口和沿途散落的尘土，并进行适当的洒水作业。严格按照城建相关的运输操作规范作业，控制车速、采取措施避免车辆带泥现象，厂区进出口安装车辆冲洗装置，施工工地运输车辆驶出工地前必须除泥，严禁将泥土带出工地。 c、四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 d、施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，每天洒水1~2次，扬尘严重时应增加洒水次数。施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 e、车间地坪和厂区道路、地面等水泥硬化，减少扬尘。 （2）废水 本项目施工期会产生一定的污水。污水主要是施工人员生活污水、建筑泥浆废水，施工现场不设食堂，污水中主要污染物为SS，还有少量的COD、BOD5、氨氮等，基本无特殊污染因子，将此污水收集后经简单沉淀处理用于施工现场降尘、喷洒，不向周围地表水域排放，现场设置旱厕，定期清理用于肥田，另外施工期建设初期雨水收集沉淀池，用于雨水收集。 （3）噪声 施工期设备主要有：挖掘机、装载机、运输建材的汽车等，均为强噪声源，施工期挖掘机噪声值为95dB（A），装载机噪声值为75dB（A），运输车辆噪声值为85dB（A）。采取的措施有：合理安排工期，对噪声源强相对较大的设备，应严格设置施工时间；高噪音的施工材料尽量集中在建设地点中央，对于高噪音设备尽量避免同时施工噪声叠加；设置隔声挡板。 （4）固废 施工期间所产生的固体废物主要有施工废物料、施工人员的生活垃圾等。施工废物料主要包括土方、废建筑材料等，施工土方主要作为回填土，不需外运；废建筑材料大约3t，经分拣之后，能够回收利用的由废品收购机构回收，不能回收利用的，按照相关部门规定，运至指定地点，不得造成二次污染。施工人员的生活垃圾每天产生量为100kg/d，及时清运。 评价认为，本项目施工期影响随着施工期的结束也将逐步消失。 二、营运期工艺流程及产污环节分析 ## 1、本项目工艺流程简述及图示： 本项目主要生产石膏切块，产品工艺流程如下： 加料输送：外购的脱硫石膏（含水率20%）由汽车运入厂区，入库暂存，使用铲车将脱硫石膏投入到石膏加料斗中，利用料斗底部的全封闭皮带输送机将原料输送至下一工序；本项目脱硫石膏在皮带输送过程会产生噪声和粉尘； 烘干煅烧：全封闭皮带输送机将脱硫石膏输送至烘干机制成β-半水石膏（CaSO4·1/2H2O）即建筑石膏（建筑石膏是制作石膏切块的主要原料），再将烘干煅烧后的石膏由密闭提升机送至石膏储罐。烘干、煅烧过程使用的设备为脱硫石膏环保烘干机，本项目烘干煅烧一步法烘干机是利用传热传质效率极高的三层滚筒技术研究开发设计的一套石膏烘干煅烧工艺装置，主要由钢结构机座、滚筒、滚筒内装有扬料和导料装置、滚圈托轮和传念头构组成。本项目脱硫石膏为温度160℃的低温煅烧，使用的热源为脱硫石膏烘干线配套的液化石油气燃烧机燃烧产生的热量。烘干机工作过程为：原料脱硫石膏分子式中有2个结晶水，同时表面附着一些游离水，经过加热烘干去除游离水，再经过烘干机160℃低温煅烧可得β-半水石膏（CaSO4·1/2H2O）即建筑石膏。此过程会产生液化石油气烟气和粉尘； 称量投料：储罐里面的石膏由输送机输送到称量斗称量，称好的石膏由石膏称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机，由于石膏粉从石膏储罐底部由输送机输送，输送过程为密闭输送，储罐内部压力变化，部分粉料通过罐顶的排气孔排出，在此过程会产生罐顶粉尘； 搅拌：加入搅拌机的石膏与水按照10:7的比例在搅拌机内搅拌；搅拌过程会产生搅拌粉尘和噪声； 成型、晾晒：搅拌后的混合物送入带有模具的成型机成型，成型后合格的切块晾晒可得到成品，不合格成品在刚成型后用刀切块，人工回填至模具中再次成型；成型过程会产生设备噪声。 脱硫石膏 加料输送 废气、噪声 烘干煅烧 废气 废气 称量投料 新鲜水 搅拌 残 次 品 废气、噪声 成型 固废、噪声 晾晒 成品 图5-2 工艺流程及产污环节图 2、产污环节 （1）废气：装卸粉尘、烘干煅烧废气、罐顶粉尘、搅拌粉尘 （2）废水：职工生活污水、搅拌机和车辆冲洗废水 （3）噪声：搅拌机、成型机、皮带输送机以及风机等设备运行时产生的噪声 （4）固废：职工生活垃圾 3、项目污染物产生及治理措施 本项目在营运过程中主要的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为装卸粉尘、烘干煅烧废气、罐顶粉尘、搅拌粉尘。 （1）装卸粉尘： 本项目外购的脱硫石膏运入厂区后在封闭的原料库储存，并且外购的脱硫石膏含水量为20%为湿料，且地面硬化，根据新乡市人民政府办公室《关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》的文件精神的要求，为进一步降低装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： 本项目装卸过程在室内进行，通过铲车运输到封闭料场内，在料场内设置洒水喷头在装卸作业前对铲车上的原料进行洒水，并且在装卸作业进行时在装卸位置洒水降尘，装卸车在作业时要尽量降低物料落差。 本项目料场为全封闭料场，考虑车间沉降以及项目原料为湿料，本次评价不再定量分析。 （2）烘干煅烧废气 本项目液化石油气燃烧机和烘干机密闭相连，烘干煅烧过程产生的废气包括烘干煅烧烟气和烘干粉尘。 ①液化石油气燃烧废气：本项目烘干燃料采用的液化石油气，液化石油气使用量为3000t/a，通常情况下气态的液化气密度取2.28kg/m3，本项目液化石油气使用量换算成气态为1315789m3，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），根据奚元福编《环境保护计算手册》燃料燃烧烟气量的计算公式计算燃气废气产生量，本项目烘干煅烧烟气产生系数以12.9m3/m3-燃料计，且根据社会区域类登记培训教材中P123中表4-12的数据，每燃烧10000m3的液化石油气，产生烟尘2.2kg，SO21.8kg，NOX21kg，则本项目燃烧液化石油气产生烟气16973678.1m3/a，产生烟尘0.289t/a，SO20.237t/a，NOX2.763t/a。 ②烘干粉尘：烘干机在运行过程为旋转滚筒式，脱硫石膏在烘干过程会产生粉尘，烘干工序转动过程粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏转动过程产生的粉尘与水泥、砂、粒料入筒仓搅拌进行类比，其排放因子取0.02kg/t物料，则烘干粉尘产生量为3.25t/a。 则本项目烘干煅烧废气颗粒物总产生量为3.539t/a，产生速率为1.475kg/h，产生浓度为208.499mg/m3；SO2产生量为0.237t/a，产生速率为0.099 kg/h，产生浓度为13.95mg/m3；NOX产生量为2.763t/a，产生速率为1.15kg/h，产生浓度为162.79mg/m3。 本项目烘干煅烧废气通过管道连接袋式除尘器处理后经过15m高排气筒（排气筒1）排放，末端引风机风量为7000m3/h，袋式除尘器的除尘效率按99%计算，烘干煅烧废气经过处理后颗粒物排放量为0.03539t/a，排放速率为0.01475kg/h，排放浓度为2.08mg/m3；SO2排放量为0.237t/a，排放速率为0.099 kg/h，排放浓度为13.95mg/m3；NOX排放量为2.763t/a，排放速率为1.15kg/h，排放浓度为162.79mg/m3。 ③罐顶粉尘 本项目共设有5个石膏储罐，在投料的过程中由于石膏粉从石膏储罐底部由输送机输送，储罐内部压力变化，部分粉料通过罐顶的排气孔排出，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏罐顶粉尘与水泥、粉煤灰、矿粉贮仓排气进行类比，其排放因子取0.12kg/t物料，本项目石膏粉储存量为130000t/a，则石膏储罐产生的总粉尘量为15.6t/a，总产生速率为6.5kg/h，产生浓度为650mg/m3。本项目有5个石膏储罐，每个罐的粉尘产生量为3.12t/a，产生速率为1.3kg/h，产生浓度为650mg/m3。本项目每个储罐罐顶设有1台罐顶袋式除尘器，每个储罐罐顶设有1台风机（每台风机风量为2000m3/h），每台罐顶除尘器除尘效率按99%计算。本项目有5个储罐，经过每台罐顶除尘器处理后的罐顶粉尘经过管道连接经过1根15m高排气筒排放，罐顶粉尘总排放量为0.156t/a，排放速率为0.065kg/h，排放浓度为6.5mg/m3。 ④搅拌粉尘 石膏粉和水在混匀搅拌的过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，将石膏粉投入搅拌机与水泥、砂、粒料入搅拌机进行类比，其排放因子取0.02kg/t物料，则搅拌粉尘产生量为2.6 t/a，产生速率为1.08 kg/h，产生浓度为325mg/m3。2台搅拌机搅拌粉尘通过1台风机抽风至1台袋式除尘器处理，风机风量3000m3/h。2台搅拌机距离较近粉尘收集效率按90%，除尘效率按99%计算，经过处理后搅拌粉尘总排放量为0.0234t/a，排放速率为0.0098kg/h，排放浓度为3.3mg/m3，无组织搅拌粉尘总排放量为0.26t/a，排放速率为0.108kg/h。 ⑥各种废气排放情况 项目废气排放情况见下表。 # 表5-1 各种废气产排污情况 污染物; 废气量 （m3/h）; 污染 因子; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 烘干煅烧废气; 7000; 颗粒物; 3.539; 1.475; 208.499; 0.03539; 0.014; 2.08. SO2; 0.237; 0.099; 13.95; 0.237; 0.099; 13.95. NOX; 2.763; 1.15; 162.79; 2.763; 1.15; 162.79. 罐顶粉尘; 10000; 粉尘; 15.6; 6.5; 650; 0.156; 0.065; 6.5. 搅拌粉尘; 3000; 粉尘; 2.6; 1.08; 325; 0.0234; 0.0098; 3.3. 本项目烘干煅烧废气由1根15高排气筒（排气筒1）单独排放，本项目5个储罐和2个搅拌机并列紧邻放置，罐顶袋式除尘器处理后的粉尘和搅拌粉尘袋式除尘器处理后的粉尘由管道连接由1根15高排气筒（排气筒2）排放，本项目排气筒排污情况见下表。 # 表5-2 项目各排气筒排污情况 排放源; 废气量（m3/h）; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 排气筒1 （烘干煅烧 废气）; 7000; 颗粒物; 0.03539; 0.014; 4.51. SO2; 0.237; 0.099; 13.95. NOX; 2.763; 1.15; 162.79. 排气筒2; 13000; 罐顶粉尘; 0.179; 0.0748; 5.8. 搅拌粉尘. （2）废水 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水以及职工生活废水，产污系数按照0.8计。 本项目搅拌机冲洗用水量为30m3/a（0.1m3/d），则搅拌机清洗废水产生量为24m3/a；本项目车辆冲洗补给新鲜水量为0.62m3/d，车辆冲洗水用水量为420m3/a（1.4m3/d），循环水量为0.78m3/d，则车辆清洗废水产生量为210m3/a（0.7m3/d）；职工生活废水产生量为57.6m3/a（0.19m3/d）。本项目搅拌机冲洗废水和车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用用于车辆冲洗，清洗废水回用可行。职工生活废水主要为洗漱水，暂存在收集池中用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田。 （3）固体废物 根据企业提供资料不合格产品产生量约占1%，本项目不合格产品产生量为2210t/a，不合格产品在刚成型后用刀切块，人工回填至模具中再次成型；本项目除尘器收集的粉尘为20.98t/a，本项目成型残次品和袋式除尘器收集的粉尘可以直接回用于生产；本项目劳动定员6人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则产生量为0.9t/a。评价要求在各功能区设固定垃圾收集箱，由环卫部门定期清理。 （4）噪声 本项目的噪声源主要为搅拌机、成型机、皮带输送机以及风机等，噪声级在75～80dB(A)之间。评价要求首先选用低噪声设备，对设备设置减阵基座，并加强管理，保证设备正常运行。项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表5-3 主要噪声设备声级值［dB(A)］ 序号; 安装位置; 设备名称; 声级值; 治理措施; 治理后源强. 1; 生产车间; 烘干机（2台）; 78; 基础减振，厂房隔声; 58. 2; 搅拌机（2台）; 80; 基础减振，厂房隔声; 60. 3; 成型机（4台）; 80; 基础减振，厂房隔声; 60. 4; 皮带输送机（1套）; 75; 基础减振，厂房隔声; 55. 5; 风机（7台）; 79; 基础减振，厂房隔声; 59.

# 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 粉尘 | / |  | 无组织排放 |  |
|  | 机械排放燃油废气 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 间断性排放，排放量小 |  | 间断性排放，排放量小 |  |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | 废水 | 沉淀池 |  | 回用，不外排 |  |
|  | 生活废水 | 废水 | 旱厕，及时清理肥田 |  | 0 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 建筑施工 | 废渣 | 3t |  | 0（清运至相关机构） |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 100kg/d |  | 0（环卫部门及时清运） |  |
| 噪 声 | 噪声主要来自挖掘机、装载机、运输车辆、打桩机等生产设备，其噪声源强为80-95dB（A），经减振、隔声处理后，各厂界噪声达标。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围主要为厂区、道路等，无敏感生态区，项目施工期影响随施工期结束而终止。 |  |  |  |  |  |  |

# 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸过程 | 装卸粉尘 | / | / |
|  | 烘干煅烧 废气 （排气筒1） | 废气量 | 7000m3/h | 7000m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 208.499mg/m3，3.539t/a | 2.08mg/m3，0.03539t/a |
|  |  | SO2 | 13.95mg/m3，0.237t/a | 13.95mg/m3，0.237t/a |
|  |  | NOX | 162.79mg/m3，2.763t/a | 162.79mg/m3，2.763t/a |
|  | 排气筒2 | 废气量 | 10000m3/h | 13000m3/h，0.179t/a， 0.0748 kg/h，5.8 mg/m3 |
|  |  | 罐顶粉尘 | 15.6kg/a，6.5kg/h，650mg/m3 |  |
|  |  | 废气量 | 3000m3/h |  |
|  |  | 搅拌粉尘 | 2.6kg/a，1.08kg/h，325mg/m3 |  |
| 水 污 染 物 | 搅拌机清 洗水 | 废水 | 24m3/a | 0（经沉淀池沉淀后循环使用用于车辆清洗） |
|  | 车辆清洗水 | 废水 | 210m3/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 57.6m3/a | 0（生活洗漱水收集在收集池中用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田） |
|  |  | COD | 300mg/L、0.0172t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、0.0086t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L、0.0144/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0014t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格品 | 2210t/a | 0（回用于生产） |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 20.98t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0（在厂区设垃圾收集箱，由环卫部门统一处理） |
| 噪 声 | 噪声主要来自搅拌机、烘干机、成型机、皮带输送机以及风机等，其源强约为75~80dB(A)，经过厂房隔声、基础减振等措施处理后，本项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围主要为厂区、道路等，无敏感生态区，运营期对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目施工期约为3个月，在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境产生影响。主要包括废气和扬尘、噪声、固体废物、施工废水等对周围环境的影响，而且以扬尘和施工噪声尤为显著。以下就这些污染及其对环境的影响进行分析，并提出相应的污染防治措施。 1.1 大气环境影响分析 本项目施工期的主要污染物为扬尘和各类燃油动力机械排放燃油废气，扬尘采用洒水、覆盖，合理安排车辆出行的措施，车辆废气采取敞开布置的措施。本项目施工运输车辆汽车尾气经空气传播与稀释后对周边环境影响程度有限。环评建议建设单位在施工期间加强施工车辆的管理，合理安排车辆进出场地时间和频次，降低汽车尾气对周边环境的影响。本项目运输车辆产生的汽车尾气具有暂时性，随施工期结束而终止。 评价认为，在施工期，应加强对施工扬尘的控制，及时喷洒水（特别是在干燥季节）和对松土压实，严格按照国家环保总局和建设部发的环发（2001）56号“关于有效控制城市扬尘污染的通知”、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知豫政办〔2018〕14号》、新乡市人民政府办公室《关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》的文件精神执行，采取以下控制措施： ①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，严格采用全封闭库房，天棚加围墙围挡储库等方式实施建设。 ②所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。 ③所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ④所有运输散装货物、建筑渣土的车辆必须做到全覆盖；所有沙石、料场堆放要做到全覆盖；机械化洒水降尘要做到全覆盖。 ⑤施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑥四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑦施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑧建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑨施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 ⑩施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响大大降低，同时机动车尾气排放量相对较小，对周围环境影响较小，随施工期的结束，施工期对环境的影响也随之消失。 1.2 水环境影响分析 本项目施工期的污水主要是施工人员生活污水、建筑泥浆废水。施工现场不设食堂，施工人员洗漱水经沉淀后用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田；建筑泥浆污水收集后经简单沉淀处理用于施工现场降尘、喷洒，不向周围地表水域排放。本项目施工期产生的废水具有暂时性，随施工期结束而终止。 1.3 声环境影响分析 鉴于施工机械在施工现场一定区域内移动，施工机械噪声对周围居民的影响程度由距离而定，随距离的增加，衰减率不断减小，在没有任何防护措施的情况下，主要施工机械噪声在边界及敏感点预测情况见下表： 表8-1 主要施工机械噪声预测情况单位:dB(A) 施工阶段; 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 基础工程阶段; 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 自卸卡车; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 打桩机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 主体及附属工程阶段; 振捣器; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 电锯; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 电焊机; 80; 60; 54.0; 50.5; 47.9; 44.4; 41.9; 40; 36.5; 33.9; 30.5. 空压机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 吊车; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），结合上表可知，在不采取措施情况下，施工现场噪声贡献值在昼间20m处可达到施工场界噪声限值要求，夜间不施工，本项目南侧距离尚柳洼村107m，周围村庄噪声值可以达到标准要求。 本项目要求选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，加设减震基础，紧固各部件，减小运行震动噪声；不得进行夜间施工；在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； 施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；评价认为，通过采取以上环保措施后，项目建设噪声对周围环境影响可以得到有效控制，并且项目周边的敏感点噪声值可以达标；本项目施工期产生的噪声具有暂时性，随施工期结束而终止。 1.4 固体废弃物环境影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工废物料、施工人员的生活垃圾等，废建筑材料大约3t，由相关机构回收利用，施工人员的生活垃圾每天产生量为100kg/d，及时清运。本项目施工期产生的固体废弃物具有暂时性，随施工期结束而终止。 1.5 生态环境影响分析 本项目的原料库和生产车间3为新建厂房，施工期需要把厂区地面硬化，所属区域无珍稀动植物，该项目建设期间需对厂区地面不平整的地面进行开挖、平整、填方过程，为尽量减少本项目建设对生态环境的影响，评价建议： ① 修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治； ② 注意土石方平衡，合理规划地基开挖次序，减少土石方的堆积量； ③ 开挖土方覆盖措施，避免雨天雨水冲刷； ④ 合理安排施工进度，加快地基施工，及时回填。 评价认为项目在措施落实到位后，不会对所在区域的生态环境造成显著的影响，项目建设完成后，上述环境影响也随之消失。 2、运营期环境影响分析 2.1 大气污染影响分析 （1）废气产排污情况和治理措施 本项目运营期产生的废气主要为装卸粉尘、烘干煅烧废气、罐顶粉尘、搅拌粉尘。有组织废气主要为烘干煅烧废气、罐顶粉尘及搅拌粉尘。 有组织废气：本项目烘干煅烧废气包括液化石油气烟气和烘干粉尘，烘干煅烧废气通过管道连接袋式除尘器处理后经过15m高排气筒（排气筒1）排放，烘干煅烧废气经过处理后颗粒物总排放量为0.03539t/a，排放速率为0.01475kg/h，排放浓度为2.08mg/m3；SO2排放量为236.74kg/a，排放速率为0.099 kg/h，排放浓度为13.95mg/m3；NOX排放量为2763.16kg/a，排放速率为1.15kg/h，排放浓度为162.79mg/m3，可以满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015表2的标准限值（颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX400mg/m3）；本项目5个储罐罐顶设有5台罐顶袋式除尘器，2台搅拌机用1个袋式除尘器处理，罐顶袋式除尘器处理后的粉尘和搅拌机连接的袋式除尘器处理后的粉尘由管道连接，由1根15高排气筒（排气筒2）排放，排气筒2粉尘总排放量为0.179t/a，粉尘总排放速率0.0748kg/h，粉尘排放浓度为5.8mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物的限值要求（浓度120mg/m3，排气筒高度15m，速率3.5kg/h），对环境影响较小。 无组织废气：本项目产生的无组织废气主要为未收集的搅拌粉尘，无组织粉尘排放速率为0.108kg/h。 （2）无组织排放废气预测以及防护距离 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对生产车间3无组织排放粉尘进行最大落地浓度及出现距离预测，其计算参数及预测结果见下表。 表8-2 无组织粉尘最大落地浓度及出现距离计算参数及预测结果一览表 位置; 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 有效长度（m）; 有效宽度（m）; 有效高度（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; 出现距离（m）. 生产 车间3; 粉尘; 0.108; 0.9; 40; 13; 8; 0.05887; 81. 经预测，本项目无组织粉尘最大落地浓度分别为0.05887mg/m3，出现距离为81m，项目厂界无组织废气贡献值预测结果见下表。 表8-3 厂界无组织粉尘浓度预测结果 单位：mg/m3 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 0.001264; 0.001264; 0.05208; 0.03335. 标准值; 1.0. 由上表可知，本项目粉尘厂界预测值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求（颗粒物1.0mg/m3）。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织粉尘作大气环境防护距离分析。本评价采用推荐的大气环境防护距离推荐模式计算大气环境防护距离，计算结果见表8-4。 表8-4 大气环境防护距离参数及结果一览表 位置; 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 评价标准 （mg/m3）; 面源有效长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 环境防护距离（m）. 生产车间3; 粉尘; 0.108; 0.9; 40; 13; 8; 无超标点. 计算得知粉尘无组织排放场界外无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离。 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气（有毒有害）与周围关心点之间设置卫生防护距离，本项目无行业卫生防护距离标准，其卫生防护距离计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，因此，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见下表8-5。 表8-5 卫生防护距离计算参数一览表 位置; 污染物; Q （kg/h）; Cm （mg/m3）; 参数值; L（m）; 提级后距离（m）. A; B; C; D. 生产车间3; 粉尘; 0.108; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 9.168; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。本项目无组织排放粉尘一种气体，因此本项目无组织排放单元需设置卫生防护距离均为50m。根据项目平面布置，本项目厂界卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界0m，北厂界20m，本项目卫生防护距离图见附图五。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。 2.2 水环境影响分析 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水以及职工生活废水。搅拌机清洗废水产生量为24m3/a；本项目车辆清洗废水产生量为210m3/a（0.7m3/d），职工生活废水产生量为57.6m3/a（0.19m3/d）。本项目搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用用于车辆冲洗，清洗废水回用可行。职工生活废水主要为洗漱水，暂存在收集池中用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田。 2.3 声环境影响分析 本项目的噪声源主要为搅拌机、成型机、皮带输送机以及风机等，噪声级在75～80dB(A)之间。评价要求首先选用低噪声设备，对设备设置减阵基座，并加强管理，保证设备正常运行。项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表8-6 主要噪声设备声级值［dB(A)］ 序号; 安装位置; 设备名称; 声级值; 治理措施; 治理后源强. 1; 生产车间; 烘干机（2台）; 78; 基础减振，厂房隔声; 58. 2; 搅拌机（2台）; 80; 基础减振，厂房隔声; 60. 3; 成型机（4台）; 80; 基础减振，厂房隔声; 60. 4; 皮带输送机（1套）; 75; 基础减振，厂房隔声; 55. 5; 风机（7台）; 79; 基础减振，厂房隔声; 59. 本次评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； L1－距声源1m处的声级，dB(A)； r2－声源至受声点的距离，m； r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： n L总=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； n——声源个数。 高噪声设备经减振等措施治理后向各厂界衰减，评价将衰减后的各贡献值进行叠加，各厂界的预测结果见下表。 表8-7 设备噪声与厂界距离一览表 单位：m 预测点位; 噪声源; 车间外 源强值dB(A); 最近距离m; 叠加前dB(A); 叠加后贡献值dB(A); 背景值; 预测值; 标准值 dB(A). 东 厂 界; 烘干机; 58; 6; 42.4; 52.1; 50.4; /; 昼间≤60dB（A）. 搅拌机; 60; 5; 46.0. 成型机; 63; 6; 47.4. 皮带输送机; 55; 2; 43.0. 风机; 59; 5; 45.0. 南 厂 界; 烘干机; 58; 5; 44.0; 50.36; 50.2; /. 搅拌机; 60; 25; 32.0. 成型机; 63; 35; 32.1. 皮带输送机; 55; 2; 49.0. 风机; 59; 28; 30.0. 西 厂界; 烘干机; 58; 60; 22.4; 31.06; 51.1; /. 搅拌机; 60; 62; 24.1. 成型机; 63; 64; 26.9. 皮带输送机; 55; 43; 22.3. 风机; 59; 65; 22.7. 北 厂 界; 烘干机; 58; 60; 22.4; 34.1; 54.1; /. 搅拌机; 60; 40; 28.0. 成型机; 63; 35; 32.1. 皮带输送机; 55; 65; 18.7. 风机; 59; 38; 27.4. 南侧尚柳洼村; 烘干机; 58; 167; 13.5; 22.7; 52.5; 52.5. 搅拌机; 60; 147; 16.7. 成型机; 63; 170; 18.4. 皮带输送机; 55; 172; 10.3. 风机; 59; 145; 15.8. 本项目夜间不生产，由上表可知，各厂界昼间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，南侧尚柳洼村噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 2.4 固体废物影响分析 本项目不合格产品产生量为2210t/a，不合格产品在刚成型后用刀切块，人工回填至模具中再次成型，本项目除尘器收集的粉尘为20.98t/a，本项目成型残次品和袋式除尘器收集的粉尘可以直接回用于生产；本项目生活垃圾产生量为0.9t/a。评价要求在各功能区设固定垃圾收集箱，由环卫部门定期清理。本项目除尘器收集的粉尘和不合格品以及生活垃圾均可以得到合理处置，对环境影响较小。 3、环评风险评价 本项目冲洗废水经过沉淀池自然沉淀处理后循环使用不外排。循环系统出现故障时，可能造成生产废水事故性外排，对土壤或水体造成污染。项目生产废水系统故障易被监测到，只要采取及时有效的应急措施，可控制其外排风险。项目废水循环系统应定期检查，降低事故发生概率，废水处理系统发生故障时，及时停止项目废水继续排入沉淀池，并进行检修，防止废水事故性外排。 本项目烘干燃料为液化石油气年用量为30t，经查阅《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），液化石油气的临界量为50t，项目液化石油气厂区贮存量为3t小于临界量，属于非重大危险源，仅对液化石油气环境风险进行简要分析。 （1）液化石油气特性 液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。它的主要成分是丙烷和丁烷，常温下1MPa左右即可液化，在空气中极易挥发，空气中含量在116%～11.1时，遇明火即可爆炸。催化裂解气的主要成份如下（%）：氢气5～6．甲烷10．乙烷3～5．乙烯3．丙烷16～20．丙烯6～11．丁烷42～46．丁烯5～6，含5个碳原子以上的烃类5～12。 （2）最大可信事故分析 本项目液化气的功能是烘干煅烧燃料，根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目液化石油气主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①液化石油气蒸发；②有足够的空气助燃；③液化石油气气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，随着近年来防灾技术水平的提高，液化石油气火灾及爆炸事故呈下降趋势。 储气罐可能发生溢出和泄露的原因如下：①液化气管线泄漏没有时间规律，往往由于管材本身质量问题或管道焊接质量问题导致管线凸缘、异径接口、弯道管、连接处泄漏；②各种阀门、连接法兰、泵的密封填料、活塞的堵塞等设备及部件发生泄漏，多数情况下是气体的缓慢泄漏。 （3）事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率很低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。但是只要加强管理，按照行业操作规范作业，定期对职工进行作业培训，产生该类事故的几率也很小。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目液化石油气即用即买，液化石油气罐存放在特定区域并且存放时间很短，定期检查，发生爆炸几率较小。 （4）针对风险事故发生的措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①设置消防器材，灭火器和消防沙； ②从正规厂家购买罐，不在厂内大量储存，即用即买； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥在储存罐处设立警告牌（严禁烟火）； ⑦在厂区生产区设立严禁打手机的警告牌； （5）事故应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急行动是可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员化学烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 4、选址可行性分析 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，根据延津县魏邱乡土地利用总体规划图（2010-2020年）（附图三），本项目用地性质属于新增建设用地，根据延津县魏邱乡人民政府相关证明（附件3）本项目用地性质属于建设用地，符合魏邱乡土地利用规划、产业发展规划、城镇总体规划。本项目距离延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井一级保护区边界约为2556m，不在饮用水源保护区划范围内。本项目厂界卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界0m，北厂界20m，本项目卫生防护距离图见附图五。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。 5、本项目环保投资 本项目总投资3850万元，其中环保投资25.05万元，占投资比例的0.65%。 表8-8 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 投资估算 （万元）. 废气治理; 装卸粉尘; 全封闭原料库和洒水降尘; 3.5. 烘干煅烧废气; 通过管道连接1台袋式除尘器处理后通过1根15高排气筒（排气筒1）排放; 4. 罐顶粉尘; 每个储罐罐顶设有1台罐顶袋式除尘器处理后与处理后的搅拌粉尘一同通过排气筒2（15m）排放; 10. 搅拌粉尘; 通过1台袋式除尘器处理后与处理后的罐顶粉尘一同通过排气筒2（15m）排放; 4. 废水治理; 搅拌机清洗水; 沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，用于车辆清洗; 2. 车辆清洗水. 生活污水; 收集池1个4m3旱厕1个4m3; 0.5. 固废处置; 生活垃圾; 收集在垃圾箱中，定期清理; 0.05. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 1. 合计; 25.05. 6、环保设施验收 本项目环保验收见下表。 表8-9 本项目环保设施验收一览表 设施类别; 污染源; 环保设施名称; 验收内容; 验收要求. 废气治理; 装卸粉尘; 全封闭原料库、洒水喷头; 全封闭原料库和2个洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级和《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015表2的标准要求. 烘干煅烧 废气; 袋式除尘器、排气筒; 1台袋式除尘器+1根15高排气筒（排气筒1）. 罐顶粉尘; 罐顶除尘器、排气筒; 5台罐顶袋式除尘器处理后与处理后的搅拌粉尘一同通过排气筒2（1根，15m）排放. 搅拌粉尘; 袋式除尘器、排气筒; 1台袋式除尘器处理后与处理后的罐顶粉尘一同通过排气筒2（1根，15m）排放. 废水治理; 搅拌机清洗水; 沉淀池沉淀后循环使用，用于车辆清洗; 1个沉淀池（10m3）; 综合利用，不外排. 车辆清洗水. 生活污水; 收集池1个4m3旱厕1个4m3; 收集池1个4m3旱厕1个4m3. 固废处理; 生活垃圾; 收集在垃圾箱中，定期清理; 收集在垃圾箱中，定期清理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求. 噪声防治; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库 | 装卸粉尘 | 全封闭原料库和洒水降尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015表2标准要求 |
|  | 烘干机 | 烘干煅烧 废气 | 通过1台袋式除尘器处理后通过1根15高排气筒（排气筒1）排放 |  |
|  | 石膏储罐 | 罐顶粉尘 | 每个储罐罐顶设有1台罐顶袋式除尘器处理后与处理后的搅拌粉尘一同通过排气筒2（15m）排放 |  |
|  | 搅拌机 | 搅拌粉尘 | 通过1台袋式除尘器处理后与处理后的罐顶粉尘一同通过排气筒2（15m）排放 |  |
| 水 污 染 物 | 搅拌机 | 搅拌机清洗水 | 沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，用于车辆清洗 | 综合利用，不外排 |
|  | 清洗车辆 | 车辆清洗水 |  |  |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 收集池1个4m3旱厕1个4m3 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 残次品 | 人工回填至模具中再次成型 | 回用于生产 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集在垃圾箱中，定期清理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求 |
| 噪 声 | 噪声主要来自搅拌机、烘干机、成型机、皮带输送机以及风机等，其源强约为75~80dB(A)，经过厂房隔声、基础减振等措施处理后，本项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周围主要为厂区、道路等，无敏感生态区，运营期对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 1.1 项目概况 延津县环玉石膏切块有限公司拟投资3850万元在延津县魏邱乡尚柳洼村建设年产5000万块环玉石膏切块建设项目，项目占地约8亩，新建厂房1500m2；本项目以脱硫石膏为原材料经过输送、烘干煅烧、称量投料搅拌、搅拌成型、晾晒等工序制成成品。 1.2 政策相符分析 本项目已在延津县发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410726-41-03-003452，备案确认书见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 1.3 选址可行性分析 本项目位于延津县魏邱乡尚柳洼村，根据延津县魏邱乡土地利用总体规划图（2010-2020年）（附图三），本项目用地性质属于新增建设用地，根据延津县魏邱乡人民政府相关证明（附件3）本项目用地性质属于建设用地，符合魏邱乡土地利用规划、产业发展规划、城镇总体规划。本项目距离延津县魏邱乡魏邱水厂地下水井一级保护区边界约为2556m，不在饮用水源保护区划范围内。本项目厂界卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界0m，北厂界20m，本项目卫生防护距离图见附图五。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感点。项目污染防治措施有效可行，各污染物均能实现达标排放和合理处置。 1.4 平面布置合理性分析 本项目大门位于厂区北侧，靠近S308省道交通便利；项目所在区域主导风向为东北风，办公室位于厂区西侧位于生产车间侧风向，生产期间对办公区影响较小；车间1位于厂区西南侧，车间2位于厂区东侧，车间4位于厂区东南侧，车间1、2、4目前闲置，本项目原料库紧邻生产车间3位于厂区东南侧，项目各工序紧密相连，便于原料的存取、运输、加工等；项目各区域相对独立，厂区布局合理，项目平面布置图见附图四。 1.5 环境质量现状 本项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据新乡市环境保护局发布的延津县环境空气质量日报，选用2017年4月6日~12日份发布的延津县空气质量数据，数据表明PM2.5、PM1024小时平均均有超标现象，超标原因为气候干燥、降雨量较少，为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了《关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等一系列措施，进一步改善大气环境。评价引用新乡市地表水环境质量月报（2018年3月）对西柳青河黄塔桥断面的监测数据，数据显示项目所在区域地表水COD、NH3-N、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 1.6 污染源及环境影响分析 （1）废气 本项目烘干煅烧废气包括液化石气烟气和烘干粉尘，烘干煅烧废气通过管道连接袋式除尘器处理后经过15m高排气筒（排气筒1）排放，烘干煅烧废气经过处理后颗粒物排放值可以满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表2的标准限制；本项目5个储罐罐顶设有5台罐顶袋式除尘器处理，2台搅拌机用1个袋式除尘器处理，处理后的罐顶粉尘和搅拌粉尘由管道连接由1根15高排气筒（排气筒2）排放，粉尘排放量可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物的限值要求。本项目装卸粉尘采用原料库全封闭和洒水降尘的措施，环保措施到位大气污染物对环境影响较小。 （2）废水 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水以及职工生活废水。搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经过沉淀池沉淀后循环使用用于车辆冲洗，清洗废水经过沉淀后可以回用于车辆清洗，清洗废水回用可行。职工生活废水主要为洗漱水，暂存在收集池中用于厂区降尘，厂区设置旱厕定期清理用于肥田。 （3）噪声 本项目的噪声源主要为搅拌机、烘干机、成型机、皮带输送机以及风机等，噪声级在75～80dB(A)之间。评价要求首先选用低噪声设备，对设备设置减阵基座，并加强管理，保证设备正常运行。经过预测各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，南侧尚柳洼村噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求。因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目不合格产品在刚成型后用刀切块，人工回填至模具中再次成型；除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾设固定垃圾收集箱，由环卫部门定期清理。本项目除尘器收集的粉尘和不合格品以及生活垃圾均可以得到合理处置，对环境影响较小。 1.7 环保投资 本项目总投资3850万元，其中环保投资25.05万元，占投资比例的0.65%。 1.8 总量控制指标 本项目建议总量指标为：SO2：0.237 t/a，NOX：2.763t/a。 2、建议 1、建设单位应严格执行“三同时制度”，并确保环保资金落实到位； 2、本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，并做好生产人员的安全防护工作；减少工作人员与有害物的接触； 综上所述，延津县环玉石膏切块有限公司年产5000万块环玉石膏切块建设项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 四川锦绣中华环保科技有限公司 2018年9月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目区域土地利用总体规划图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目卫生防护距离图 附图六 项目照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案文件 附件3 规划证明 附件4 租赁协议 附件5 营业执照 附件6 法人身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。