建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南华兴智能重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫震 | 身份证号 |  |  | 41072119940315001X |  |  |  | 联系人 | 闫震 |  |
| 通讯地址 | 新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15237366565 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453200 |  |
| 建设地点 | 新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 延津县产业集聚区管理委员会 |  |  |  |  | 项目编号 | 2019-410726-35-03-057736 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 矿山机械制造C3511 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2200 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.2% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 河南华兴智能重工有限公司投资500万元，建设河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目，项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，项目总占地面积2200平方米（租赁协议见附件4），总建筑面积为2200平方米，租赁河南豫通泵业有限公司现有闲置车间、办公综合用房等工程进行建设。项目主要外购钢材、电机、车轮为原材料，通过切割下料、车床加工、焊接、装配、调试等工艺生产矿山机械设备。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，根据延津县产业集聚区（北区）发展规划-用地规划图（见附图1），项目用地属于工业用地，符合园区土地利用规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十四条第36款 500 万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，符合国家相关产业政策。项目已取得备案证明，项目代码2019-410726-35-03-057736，备案证明见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年生态环境部修订），本项目属于二十四、专用设备制造业 第70条“专用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（仅组装除外）”应编制环境影响报告表，“仅组装的”应填报环境影响登记表，本项目生产工艺主要为切割下料、车床加工、焊接、装配、调试，不含电镀及喷漆工艺，本项目应编制环境影响报告表。 受河南华兴智能重工有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 根据现场踏勘，项目所在区域目前为空厂房，不存在未批先建。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，项目北侧、东侧均为空地，南侧为河南豫通泵业有限公司院内车间，西侧为新乡亿博环保科技有限公司厂区。距离本项目最近的敏感点为西北侧620m处的新乡市公安局车管所办公楼，距离本项目最近的地表水功能体为北侧约72m处的榆林排，周边环境示意图详见附图2。 2、建设规模及内容 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 基本内容. 1; 项目名称; 河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C3511矿山机械制造. 4; 建设地点; 新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号. 5; 建设单位; 河南华兴智能重工有限公司. 6; 总投资; 5000万元. 7; 占地面积; 2200平方米. 8; 生产工艺; 切割下料、车床加工、焊接、装配、调试. 表2 本项目主要组成一览表 序号; 名称; 建筑面积; 结构; 备注. 1; 生产车间; 2000m2; 半砖混; 租赁河南豫通泵业有限公司现有闲置厂房及办公区. 2; 办公区; 200m2; 砖混. 3、项目产品方案 表3 本项目产品拟定产量方案 序号; 名称; 年产量. 1; 破碎机; 30台. 2; 破碎筛分联合设备（破碎站）; 10套. 3; 振动筛; 100台. 4; 矿物洗选设备; 100台. 5; 带式（刮板）输送机; 100台. 6; 制砂机; 50台. 7; 干粉砂浆生产设备; 10套. 8; 矿山开采成套控制系统; 50套. 9; 给料机; 50台. 4、原辅材料与能源消耗量 表4 本项目原辅材料用量及资（能）消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 钢板; 10000吨; 外购. 2; 型材; 4950吨; 外购. 3; 焊条; 20吨; 外购. 4; 标准件; 12000套; 外购. 5; 减速机; 1000台; 外购. 6; 电机; 1000台; 外购. 7; 用水; 720m3; 自来水管网. 8; 用电; 30万kW•h; 当地供电网. 5、主要生产设备设施 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 牛头刨床; B665; 1台. 2; 立式升降台铣床; X52K; 1台. 3; 摇臂钻床; 3050X 16/1; 1台. 4; 龙门动梁铣床; TX20 16A-2; 1台. 5; 卧式镗床; T611B; 1台. 6; 卧式车床; CW6180B; 3台. 7; 摇臂钻床; Z3050X 16/1; 1台. 8; 单柱立式车床; C5116; 1台. 9; 交流弧焊机; BX1-400; 1台. 10; 二保焊机; NB-350T; 1台. 11; 直流焊机; ZX7-400V; 2台. 12; 等离子切割机; LGK60T; 1台. 13; 数控折弯机; WC; 7K-125T/3200 E21 1台. 14; 数控摆式剪板机; QC12K-6*2500 MD11-1; 1台. 6、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; C620、CA630普通车床；C616、C618、C630、C640、C650 普通车床；X920 键槽铣床；B665、B665A、B665-1 牛头刨床；D6165、D6185 电火花成型机床；X52、X62W 320×150 升降台铣床；X920 键槽铣床；X52、X62W 320×150 升降台铣床。. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功 能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料。. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 500 万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1000 万吨级/年及以上大型露天矿关键装备。. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为矿山机械，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目属于鼓励类，本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关要求。 7、备案一致性分析 表7 项目备案一致性分析表 内容; 备案; 项目; 一致性. 项目代码; 2019-410726-35-03-057736; 2019-410726-35-03-057736; 一致. 项目名称; 河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目; 河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目; 一致. 企业（法人）全称; 河南华兴智能重工有限公司; 河南华兴智能重工有限公司; 一致. 证照代码; 91410702MA47137U4Y; 91410702MA47137U4Y; 一致. 建设地点; 新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号; 新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 建设规模及内容; 总占地2200m2，租赁河南省豫通泵业有限公司现有闲置车间2000平方米、办公综合用房200平方米等工程建设；年产500台（套）矿山机械设备。; 总占地2200m2，租赁河南省豫通泵业有限公司现有闲置车间2000平方米、办公综合用房200平方米等工程建设；年产500台（套）矿山机械设备。; 一致. 总投资; 5000万元; 5000万元; 一致. 主要工艺; 切割下料、车床加工、焊接、装配、调试; 切割下料、车床加工、焊接、装配、调试; 一致. 8、劳动定员与工作制度 本项目全年生产300天，实行昼间单班8小时工作制。劳动定员80人。 9、公用工程 1）供水 本项目总用水量为720m3/a，均由自来水管网提供，能够满足项目用水需求。 2）排水 本项目生活污水经厂内化粪池收集处理后，经污水管网流至延津县第二污水处理厂集中处理。 3）供电 本项目用电量为30万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 |
| 本项目有关的现有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 延津县地处北纬35°10′，东经114°36′，位于河南省北部，黄河北岸，坐落于中原城市群核心腹地。西距新乡37公里，南望郑州93公里，东南至开封50公里，北距安阳130公里。区域南北宽45.5公里，东西长42.5公里，总面积886平方公里。 2、地形、地貌 延津县地处黄河故道区，境内有20万亩未开发的国有沙丘和沙荒地，建设用地充足。境内沙土资源丰富，蕴藏有2亿立方米。 延津县紧邻京港澳高速、国道107、京广铁路和京广高铁，南邻陇海铁路，新荷铁路和济东高速横贯全境，S227、S308、S307、S101、S226、S219和S310七条省道在境内交汇，实现了乡乡通省道，是河南省公路网密度最大的县域之一。 3、气候、气象 延津县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温14℃；7月最热，平均27.3°C ；1月最冷，平均0.2°C ；降水量：年平均降雨656.3mm，6~9月份降水量最多，占全年降水的70%，且多暴雨。无霜期220天，全年日照时间约2400小时。 4、水文 由于地质岩性、地貌条件、水文气象诸因素的综合作用，造成了本区地下水赋存的差异性。总的来说，山丘陵区地下水富水程度不均匀，但水质好，矿化度低。平原区浅层水由北而南厚度逐渐加大，而水质由北而南逐渐变差，含水层的粒度由北而南逐渐变细。 5、土壤、植被与生物多样性 延津县属于地壳构造运动中坳陷区，由黄河泥沙所填复，土质分为褐土、灰黄色粘土、亚粘土、亚沙土、灰沙层，局部夹有砾层或灰黑色淤泥层，土质结构松软。 延津县现有耕地62.5万亩，盛产小麦、玉米、棉花、花生等农作物，是国家商品粮生产基地县，花生、棉花为全国百强县。花生量大质好，素有“花生之乡”之称，花生常年种植面积40万亩左右，年产花生1亿公斤以上。 项目占地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区划分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; 项目2km范围内无饮用水源地; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）；; 项目属于矿山机械制造，不含电镀及钝化工艺的热镀锌的表面处理工艺。; 属于一类工业项目. 本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表。; 符合. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为一类工业项目。; 符合. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的; 放要求为准。 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区），污水集中处理设施完善。; 符合. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。; 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，属于《大气污染防治重点单元》，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目。; 项目非重污染项目，符合审批. 求本项目属于矿山机械制造，为二类工业项目，项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，属于重点开发区域，属于大气污染防治重点单元，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目，不属于水污染防治重点单元，不属于重金属污染防治重点单元。 本项目符合简化部分审批程序要求，不符合下放部分审批权限的要求，符合放宽部分审批条件。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 7、项目与延津县产业集聚区规划环评及批复相符性分析 延津县产业集聚区北区位于延津县城西北部、榆林乡的北部，西至西干道、东至经十八路、北至济东高速、南至规划南一路，规划面积11.55 km2（1155公顷），其中起步区690公顷，发展176公顷，控制区289公顷。 园区规划环评《延津县产业集聚区北区发展规划环境影响报告书》已于2013年由河南省环保厅批复，批复文号为豫环审〔2013〕210号。 根据园区规划环评及批复，园区以机械制造、化工为主导产业，与新乡市产业园区共同形成豫北地区产业集聚中心，最终建成生态型、循环型、高效环保型、创新型产业园区。 本项目属于矿山机械制造，属于园区主导产业，项目已经延津县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2019-410726-35-03-057736。 根据延津县产业集聚区（北区）发展规划-用地规划图（见附图1），项目用地属于工业用地，符合园区土地利用规划。本项目建设满足延津县产业集聚区北区准入条件。 8、项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》的相符性分析 表10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新建燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于矿山机械制造，不属于禁止新建项目，不含喷漆工艺，不涉及VOCs排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门 联网。采暖季城; 建 区施工工地继续实施“封土行动”。 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，施工期主要为设备的安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 9、项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 表11 项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第24条：强化工地扬尘污染防治。 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸漏地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。; 本项目租赁现有闲置车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 第31条：开展工业企业无组织排放治理。 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃烧运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸漏土地绿化到位，厂区内可见裸漏土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化。; 符合要求. 10、项目与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案）的相符性分析 表12 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第12条：加强无组织排放治理改造。 对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于矿山机械制造，项目产尘点均设有降尘处理设施。; 符合要求. 第37条：严格施工扬尘控制管理。 2018年10月底前，建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。规模以上土石方建筑工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程等全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。2018年12月底前，现有建筑垃圾运输车辆全部完成自动化密闭改装，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网，实现动态跟踪监管。; 本项目租赁现有闲置车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 11、项目与《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（下文简称《工业企业用电量监控系统的通知》）的相符性分析 表13 项目与《工业企业用电量监控系统的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置按照环保部门要求安装用电量监控系统终端。; 符合要求. 12、项目与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）的相符性分析 表14 项目与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。; 符合要求. 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 项目焊接烟尘通过集气罩收集后，通过袋式除尘器净化处理，尾气通过15m高排气筒排放；项目切割设备含有等离子切割，等离子切割机切割过程产生的切割粉尘经底部或侧方集气罩收集后，通过1台袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。; 符合要求. 13、项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 表15 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）料场密闭治理; 本项目属于矿山机械制造，项目厂区不设置料场。; 符合要求. （二）物料输送环节治理 1、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止漏天转运散装物料。 2、除尘器卸灰不直接卸落地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力运输、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目严格遵守要求装车，项目不存在散装物料。本项目除尘设备卸灰区封闭处理，由布袋收集，不直接卸落地面。; 符合要求. （三）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 项目厂区地面硬化处理，定期安排人员洒水并清理打扫。; 符合要求. 14、项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 表16 项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 24、强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百” （施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离 市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。; 本项目租赁现有闲置车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化处理。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表17 区域空气质量现状评价表 单位(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150.00; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.50; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2300; 4000; 57.50; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.25; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平，气态污染物 SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优良天数177天。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 经现场踏勘，距离本项目最近的地表水体为北侧约72m处的榆林排，属于大沙河支流，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据河南省地表水环境责任目标断面2017年第39周至第42周连续四周的水质周报可知，大沙河COD11.0~25.7mg/L，NH3-N0.15~0.90mg/L，TP0.23~0.29mg/L，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，地表水环境良好。 目前新乡市正在推进实施《2016 年新乡市碧水工程实施方案》（新政办[2016]55 号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122 号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28 号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等 11 个专项方案》（新环攻坚办[2016]20 号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办[2016]13 号）以及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市 2018 年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，根据声环境功能区划分规定，项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘察时现场实测，其项目所在地声环境质量现状如下表所示。 表18 噪声现状监测表 单位：dB(A) 位置; 昼间; 夜间; 执行标准. 1＃东厂界; 53; 43; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 2＃南厂界; 54; 44. 3＃西厂界; 53; 43. 4＃北厂界; 52; 42. 由上表监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，项目所在区域内无天然植被，结构类型单一。项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。 5、土壤质量现状 项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别中的“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”类，属于Ⅲ类建设项目。 本项目属于污染影响型，项目总占地面积为2200平方米，占地规模属于小型（≤5hm2）。建设项目周边均为厂房，不存在土壤环境敏感目标，属于其他情况，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作，无需开展土壤质量现状监测。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见下表。 表19 本项目周围环境保护目标及其距离 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 新乡市公安局车管所办公楼; -323; +526; 机关; 约300人; 环境空气质量二类区; NW; 620m. 榆林排; 0; +72; 河流; /; 地表水Ⅳ类水体; N; 72m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级（类）别; 主要污染物限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; PM10年平均值≤70μg/m3； PM2.5年平均值≤35μg/m3； SO2年平均值≤60μg/m3； NO2年平均值≤40μg/m3； O3日最大8小时均值≤160μg/m3； CO 24小时均值≤4000μg/m3。. 声环境; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 地表水; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; IV类; COD≤30mg/L；NH3-N≤1.5mg/L； TP≤0.3mg/L。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》; GB16297-1996; 二级; 颗粒物有组织限值：120mg/m3，3.5kg/h； 无组织限值：1.0mg/m3。. 废水; 《延津县第二污水处理厂收水标准》：“COD≤260mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4mg/L”. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。. |
| 总量 指标 | 建议大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：0.0396t/a； 建议水污染物总量控制指标为：COD：0.0288t/a，NH3-N：0.0029t/a，TP：0.0003t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述 本项目产品具体的工艺流程及产污环节图见图1。 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 项目生产工艺简述： （1）外购原料：项目外购原料主要为钢材、电机、车轮等。 （2）切割下料：使用切割机对外购的钢材按照一定尺寸进行切割下料。 （3）车床加工：对切割后的钢材进行车、钻、铣加工处理。 （4）焊接装配：将各个加工好的工件固定，然后使用焊机焊接，再通过人工将各个零部件进行装配，即可得到成品。 （5）调试、成品入库：成品经人工调试符合生产需要且能够正常运行后，存入仓库待售。 二、主要污染工序： （1）废气：主要为切割粉尘、焊接烟尘。 （2）噪声：主要为卧式车床、摇臂钻床、等离子切割机等设备产生的机械噪声。 （3）废水：主要为员工生活污水。 （4）固废：主要为生产过程中产生的下脚料、日常维护过程产生的废机油及含油废物、废切削液、废金属屑、员工生活垃圾。 三、源强分析 1、废气 本项目废气主要为切割粉尘、焊接烟尘。 （1）切割粉尘 本项目切割粉尘的主要成分为金属颗粒，粉尘产生量与钢板、型材的用量有关，经类比同类型项目数据分析可知，粉尘产生量约占钢板、型材总用量的0.032%左右，本项目钢板及型材用量为14950t/a，则颗粒物产生量约为4.784t/a。项目切割机属于等离子切割机，切割效率较高，粉尘产生浓度较大，评价建议：在等离子切割机底部或侧方设置集气罩收集切割过程中产生的粉尘，收集的粉尘经管道连接至1台袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 项目袋式除尘器集气效率按80%计，除尘效率按99%计，则粉尘有组织排放量约为0.0383t/a，项目年切割工时约为1200h，则切割粉尘有组织排放速率为0.0319kg/h，未被集气罩收集的粉尘产生量为0.9568t/a，项目切割机位于车间内部，由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围较小，经车间阻隔后，逸散至车间外环境的金属颗粒极少，约占未被收集粉尘量的30%，则逸散至车间外部的粉尘量为0.2870t/a，则无组织排放速率为0.2392kg/h。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小（直径5μm以下），成分复杂，主要成分为 Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~8g/kg焊接材料，本次项目排放系数取为焊接烟尘8g/kg焊接材料，本项目焊条用量为20t/a，则焊接烟尘产生量为0.16t/a。评价建议：将项目焊机分为3组，并据此设置3个固定焊接工位（焊接平台），每个固定工位上方设置1个集气罩用于收集焊接烟尘，收集的废气经管道连接至1台袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放；另配备2台移动式焊接烟尘净化器用于特殊情况下，非固定工位的焊接使用，移动式焊接烟尘净化器通过方向吸气臂对焊接烟尘进行收集，由内部的滤芯对烟尘进行吸收净化。 项目袋式除尘器集气效率按 80%计，除尘效率按 99%计，则粉尘有组织排放量约为 0.0013t/a，年焊接时数约为 1200h，则焊接烟尘有组织排放速率为0.0011kg/h，无组织排放量为0.032t/a，无组织排放速率为0.02667kg/h。 本项目焊接过程、切割过程设置的集气罩均属于外部集气吸尘罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《简明通风设计手册》中表5-3，本项目Vx的最小控制风速为0.25~0.5m/s；根据《简明通风设计手册》表5-4，因此本项目取最不利状况，即范围下限0.25m/s。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量，进一步确定粉尘排放浓度。配备集气罩的工段污染物排放情况一览如下所示。 表20 配备集气罩的工段污染物排放情况一览表 产污工段; 集气罩敞开面周长m; 数量; 罩口距有害物源的距离m; 所需风量m3/h; 拟定风量m3/h; 总风量m3/h; 年工时h; 排放浓度 mg/m3. 焊接; 3.2; 3; 0.5; 2016; 2100; 6300; 1200; 0.2. 切割; 6; 1; 0.5; 3780; 4000; 4000; 1200; 8.0. 考虑到焊接工序与切割工序均在一个车间内进行，且距离较近，且排放的污染物相同，评价建议：项目切割粉尘、焊接烟尘经收集后经1台袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放，项目除尘器后配备1台风量为12000m3/h的风机引风，则颗粒物的排放浓度最大值为2.8mg/m3。 2、废水 本项目废水主要为生活污水。 本项目年工作300天，实行昼间单班8小时工作制，劳动定员80人，用水定额按照30L/人•天计，则项目生活用水量为2.4m3/d，720m3/a，产污系数按照0.8计，则污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。生活污水中污染物产生浓度约为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD0.1728t/a、NH3-N0.0144t/a、TP0.0014t/a。本项目生活污水经化粪池收集处理后，再经污水管网排至延津县第二污水处理厂进行集中处理。项目污水汇总见下表所示。 表21 项目生活污水排放情况一览表 项目; 污染物; COD; NH3-N; TP. 生活污水总量 576m3/a; 污染物浓度（mg/L）; 300; 25; 2.5. 产生量（t/a）; 0.1728; 0.0144; 0.0014. 化粪池处理效率及出水水质; 去除效率（%）; 16.7; 0; 0. 污染物浓度（mg/L）; 250; 25; 2.5. 排放量（t/a）; 0.144; 0.0144; 0.0014. 由上表可知，项目生活污水满足延津县第二污水处理厂的收水标准要求：COD≤260mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4mg/L。延津县第二污水处理厂的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L。 总量核定：水污染物排放总量为COD0.0288t/a、NH3-N0.0029t/a、TP0.0003t/a。 3、噪声 项目噪声主要为剪板机、折弯机、切割机等设备产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB（A）之间，产噪设备均放置在车间内且加设减振基础或减震垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB（A）。噪声源强和治理措施效果一览表见下表。 表22 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A）. 1; 切割机; 1台; 85; 厂房隔声、减震垫; 58. 2; 剪板机; 1台; 90; 厂房隔声、减震垫; 60. 3; 折弯机; 1台; 75; 厂房隔声、减震垫; 55. 4、固体废物 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生产过程中产生的下脚料、废金属屑、员工生活垃圾；危险废物包括设备日常维护产生的废机油及含油废物、废切削液。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”， 评价建议：各个冲床等使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集。 废切削液属于“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，非特定行业，废物代码为900-006-09，使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。 类比同类型项目数据分析可知，废机油及含油废物产生量约为0.1t/a；废切削液产生量约为0.2t/a，下脚料产生量约为原料用量的0.1%，钢板及型材总重14950t/a，则下脚料产生量约为14.95t/a；生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，项目劳动定员80人，年工作300天，则生活垃圾产生量为12t/a；废金属屑产生量约为0.67t/a。 表23 固体废物产生量一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 下脚料; 14.95t/a; 一般固废; 统一收集后，暂存外售。. 2; 废金属屑; 0.67t/a. 3; 生活垃圾; 12t/a; 集中收集，定期交由环卫部门处理。. 4; 废机油及含油废物; 0.1t/a; 危险废物; 经危废储存装置密封储存后分区存放于危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理。. 5; 废切削液; 0.2t/a.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接过程 | 有组织颗粒物 | 16.93mg/m3；0.128t/a | 2.8mg/m3；0.0396t/a |
|  | 切割过程 | 有组织颗粒物 | 797.3mg/m3；3.8272t/a |  |
|  | 焊接过程 | 无组织颗粒物 | 0.032t/a | 0.032t/a |
|  | 切割过程 | 无组织颗粒物 | 0.2870t/a | 0.2870t/a |
| 废水 | 生活污水 576m3/a | COD | 300mg/L；0.1728t/a | 250mg/L；0.144t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0144t/a | 25mg/L；0.0144t/a |
|  |  | TP | 2.5mg/L；0.0014t/a | 2.5mg/L；0.0014t/a |
| 固体废物 | - 生产过程 | 下脚料 | 14.95t/a | 统一收集后，暂存外售 |
|  | - 切割 | 废金属屑 | 0.67t/a |  |
|  | - 员工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 集中收集后，定期交由环卫部门处理 |
|  | - 车床加工 | 废切削液 | 0.2t/a | 经危废储存装置密封储存后分区存放于危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理。 |
|  | - 设备维修 | - 废机油及含油废物 | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要为剪板机、折弯机、切割机等设备产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后四厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目租赁现有厂房进行生产建设，不进行土建施工，不会破坏植被，不会增加水土流失，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，施工期主要为电路改造以及设备的安装调试，施工期较短，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析及治理措施 （1）评价等级判定 项目切割及焊接过程中产生的粉尘，主要为颗粒物。项目生产设备均放置在车间内，焊接工段产尘点顶部设置有集气罩收集产生的粉尘，切割工段产尘点侧方或底部设置有集气罩收集产生的粉尘，收集的粉尘通过管道连接至1台袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。本次环评采用AREMOD估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。项目评价因子和评价标准、估算模型参数表、点源参数表、矩形面源参数表、大气环境影响评价估算结果如下所示： 表24 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时均值; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准. 表25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 70万. 最高环境温度℃; 42.7. 最低环境温度℃; -21.3. 土地利用类型; 城市. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表26 点源参数表 编号; 名称; 坐标; 排气筒底海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. 1; 颗粒物排气筒; 114.118783; 35.290390; 72; 15; 1; 4.24; 25; 1200; 0.033. 表27 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N; 颗粒物. 1; 生产厂房; 114.118772; 35.290495; 72; 100; 20; 10; 1200; 正常工况; 0.2658（最大）. 表28 有组织大气环境影响评价估算结果一览表 项目单位：mg/m3; 颗粒物. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 100m; 5.62×10-6; 0.00. 200m; 5.71×10-4; 0.06. 300m; 1.09×10-3; 0.12. 400m; 1.11×10-3; 0.12. 500m; 9.81×10-4; 0.11. 600m; 8.36×10-4; 0.09. 700m; 7.09×10-4; 0.08. 800m; 6.03×10-4; 0.07. 900m; 5.17×10-4; 0.06. 1000m; 4.48×10-4; 0.05. 1100m; 3.95×10-4; 0.04. 1200m; 3.51×10-4; 0.04. 1300m; 3.15×10-4; 0.04. 1400m; 2.84×10-4; 0.03. 1500m; 2.58×10-4; 0.03. 新乡市公安局车管所办公楼（620m）; 8.09×10-4; 0.09. 最大值; 1.13×10-3; 0.13. 最大值处对应距离（m）; 351. 表29 无组织大气环境影响评价估算结果 项目; 颗粒物. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 1m; 9.78×10-6; 2.19. 100m; 1.97×10-2; 3.94. 200m; 3.55×10-2; 2.87. 300m; 2.59×10-2; 2.01. 400m; 1.81×10-2; 1.47. 500m; 1.32×10-2; 1.11. 600m; 1.00×10-2; 0.88. 700m; 7.90×10-3; 0.71. 800m; 6.38×10-3; 0.59. 900m; 5.27×10-3; 0.49. 1000m; 4.45×10-3; 0.43. 1100m; 3.85×10-3; 0.38. 1200m; 3.38×10-3; 0.33. 1300m; 3.00×10-3; 0.30. 1400m; 2.68×10-3; 0.27. 1500m; 2.41×10-3; 2.19. 新乡市公安局车管所办公楼（620m）; 9.54×10-3; 1.06. 最大落地浓度（mg/m3）; 3.61×10-2; 4.02. 最大落地浓度对应距离（m）; 179. 根据表28、表29的估算结果和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 ①大气环境影响预测与评价 由上述估算结果可知，TSP有组织最大地面质量浓度占标率为0.13%，TSP无组织最大地面质量浓度占标率为4.02%，占标率大于1%，小于10%。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 ②防护距离分析 根据《新乡市2018年环境质量年报》中的数据和结论，项目所在区域判断为不达标区。2018年全区SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）平均浓度分别为19、49、105、61微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值第90位百分数为184微克/立方米，CO（一氧化碳）浓度日均值第95位百分数为1.3毫克/立方米，其中PM10、PM2.5、NO2和O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他项目达标。 本项目排放的主要污染物为颗粒物，各污染物有组织排放和无组织排放均可实现达标排放，项目排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，无需设置大气防护距离。 - 评价范围内敏感点落地浓度预测 本项目环境空气影响评价等级为二级，评价范围边长取5km，评价范围覆盖的主要保护目标为项目周边的村庄。项目有组织排放的粉尘落地浓度较小，无组织粉尘落地浓度较大，项目以无组织污染源作为预测对象，有组织污染源不再进行单独预测，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算项目粉尘对周围敏感点的浓度贡献值和对应的占标率，预测结果见下表。 表30 大气环境影响评价范围内敏感点颗粒物浓度预测一览表 编号; 敏感点名称; 方位; 距离（m）; 浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 新乡市公安局车管所办公楼; NW; 620; 9.54×10-3; 1.06. 2; 十八里社区; NE; 880; 5.47×10-3; 0.61. 3; 榆东新村; SW; 1430; 2.59×10-3; 0.29. 4; 沙门村; SW; 1460; 2.51×10-3; 0.28. 5; 十八里庄村; NE; 1470; 2.49×10-3; 0.28. 6; 小龙王庙村; S; 2000; 1.56×10-3; 0.17. 7; 大杨庄社区; SW; 2030; 1.52×10-3; 0.17. 8; 龙王庙村; S; 2120; 1.43×10-3; 0.16. 9; 马孟湾村; SE; 2170; 1.38×10-3; 0.15. 10; 汲津铺村; NW; 2260; 1.29×10-3; 0.14. 11; 北孟湾村; SE; 2330; 1.23×10-3; 0.14. 由上表可知，项目粉尘对周边敏感点的贡献值较小，各敏感点处的预测浓度均不超标，项目粉尘对新乡市公安局车管所办公楼等敏感点处的环境影响可以接受。 - 达标分析 根据项目工程分析，颗粒物有组织排放量为0.0396t/a，排放速率最大为0.033kg/h，排放浓度最大为2.8mg/m3，无组织排放量为0.2658kg/h（最大值）。根据AERMOD软件算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为1.13×10-3mg/m3，最大占标率为0.13%，无组织排放最大落地浓度为3.61×10-2mg/m3，最大占标率为4.02%，厂界浓度为9.78×10-6mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求；新乡市公安局车管所办公楼等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2二级标准要求。评价认为项目的环境影响可以接受。 2、水环境影响分析及治理措施 本项目废水主要为员工生活污水。项目生活污水排放量为576m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、TP。本项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测，仅对其依托污水处理设施环境可行性进行分析即可。 项目生活污水经厂内化粪池收集处理后，通过污水管网排至延津县第二污水处理厂集中处理，项目总排口位于车间南侧。根据工程分析可知，项目生活污水排放量为576m3/a，总排口水质污染物浓度分别为COD250mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物排放量为COD0.144t/a、NH3-N0.0144t/a、TP0.0014t/a。 延津县第二污水处理厂位于本项目西北侧方向约1km处，延津县第二污水处理厂占地面积7.36公顷，设计日处理水能力13万吨，采用二级生化处理工艺，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的污水尽量回用后排入大沙河。 项目所在区域属于延津县第二污水处理厂的服务区域，项目产生的污水经处理后可以满足延津县第二污水处理厂设计进水水质要求，项目废水由污水管网汇入延津县第二污水处理厂处理后达标排放（设计出水浓度执行COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L）。 项目废水总量核定为：COD0.0288t/a、NH3-N0.0029t/a、TP0.0003t/a。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为剪板机、折弯机、切割机等设备产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB（A）。本项目所有设备均安装在车间内且加设减振基础或减震垫，通过厂房隔声后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下 L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 经厂房隔声，并经距离衰减后，产噪设备对厂界噪声的影响见表31。 表31 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 预测值; 昼间现状值; 昼间标准限值. 东厂界; 切割机; 58; 10; 38; 44.87; 53; 60. 剪板机; 60; 8; 41.92. 折弯机; 55; 6; 39.44. 南厂界; 切割机; 58; 4; 45.96; 50.58; 54. 剪板机; 60; 4; 47.96. 折弯机; 55; 4; 42.96. 西厂界; 切割机; 58; 90; 18.92; 23.65; 53. 剪板机; 60; 92; 20.72. 折弯机; 55; 94; 15.54. 北厂界; 切割机; 58; 16; 33.92; 38.81; 52. 剪板机; 60; 16; 35.92. 折弯机; 55; 16; 30.92. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声对周边环境影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生产过程中产生的下脚料、废金属屑、员工生活垃圾；危险废物包括设备日常维护产生的废机油及含油废物、废切削液。 （1）一般固废 表32 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物种类; 产生量; 性质; 处置措施. 1; 下脚料; 14.95t/a; 一般固废; 统一收集后，暂存外售. 2; 废金属屑; 0.67t/a. 3; 生活垃圾; 12t/a; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价建议企业新建1座20m2的一般固废暂存间，储存一般工业固体废物，并定期处置。一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 修改单的相关要求。 （2）危险废物 表33 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备日常维护; 液体; 有机物; 矿物油; 毒性及易燃性; 存放于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.2; 车床加工; 液体; 有机物; 矿物油; 毒性. 表34 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 车间内; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1座10m2的危废暂存间，危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 5、土壤评价 项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别中的“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”类，属于Ⅲ类建设项目。 本项目属于污染影响型，项目总占地面积为2200平方米，占地规模属于小型（≤5hm2）。建设项目周边均为厂房，不存在土壤环境敏感目标，属于其他情况，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作，本次评价不再对土壤环境进行分析。 6、总量控制 建议大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：0.0396t/a； 建议水污染物总量控制指标为：COD：0.0288t/a，NH3-N：0.0029t/a，TP：0.0003t/a。 7、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十四条第36款 500 万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。本项目的项目代码为2019-410726-35-03-057736。 8、选址可行性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，根据延津县产业集聚区（北区）发展规划-用地规划图，项目用地属于工业用地，符合园区土地利用规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 经预测分析，项目建成后，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能够满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 9、环境监测计划 （1）监控要求 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，在噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （2）运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、废水、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。监测内容及频率见表35。 表35 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/年. 废水; 厂区废水总排口; COD、NH3-N、TP; 1次/季度. 10、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资5000万元，其中环保投资为10万元，占工程总投资的0.2%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表。 表36 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 切割粉尘; 密闭车间；等离子切割机侧方或底部安装集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放。; 密闭车间；1个集气罩（底部或侧方，集气效率80%）+1台袋式除尘器（除尘效率99%）+1根15m高排气筒。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h；周界外最高浓度限值1.0mg/m3。; 4. 焊接烟尘; 设置3组固定工位，固定工位上方设置集气罩，粉尘经收集后通过1台袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放；厂内配备 2台移动式焊接烟尘净化器备用。; 密闭车间；3个集气罩（固定工位上方，集气效率80%）+1台袋式除尘器（与切割工段共用）+1根15m高排气筒；2台移动式焊接烟尘净化器。. 废水; 生活污水; 经化粪池收集处理后，经污水管网流至延津县第二污水处理厂集中处理。; 1座化粪池，容积为5m3。; 延津县第二污水处理厂收水标准： “COD≤260mg/L、NH3-N≤35mg/L、TP≤4mg/L”; 1. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声、减振垫、距离衰减。; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 1. 固废; 下脚料; 统一收集后，暂存外售处理。; 一般固废暂存间（20m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; 1. 废金属屑. 生活垃圾; 集中收集后，交由环卫部门处理。; 垃圾桶若干; /. 废机油及含油废物; 使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集；各种危险废物经收集后存放于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。; 危废暂存间（10m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单; 2. 废切削液. 用电量监控; 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端（终端数量5个）。; 1. 合计; /; 10.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割过程 | 颗粒物 | 密闭车间，等离子切割机侧方或底部安装集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h；周界外最高浓度限值1.0mg/m3。 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 固定式工位上方设置集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒；2台移动式焊接烟尘净化器；密闭车间。（除尘器、排气筒均与切割工段共用） |  |
| 废水 | - 生活污水 | COD NH3-N TP | 经化粪池收集处理后，经污水管网流至延津县第二污水处理厂集中处理。 | 满足延津县第二污水处理厂收水标准要求。 |
| 固废 | 生产过程 | 下脚料 | 统一收集后，暂存外售 | 资源化利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处理。 | 合理处置 |
|  | 设备维修 | 废机油及含油废物 | 存放于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 | 安全处置 |
|  | 车床加工 | 废切削液 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为设备产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后四厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 河南华兴智能重工有限公司投资5000万元，建设河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目，项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，总占地面积2200平方米，租赁河南豫通泵业有限公司现有闲置车间、办公综合用房等工程进行建设。项目主要外购钢材、电机、车轮为原材料，通过切割下料、车床加工、焊接、装配、调试等工艺生产矿山机械设备。 二、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十四条第36款 500 万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。本项目的项目代码为2019-410726-35-03-057736。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号，根据延津县产业集聚区（北区）发展规划-用地规划图，项目用地属于工业用地，符合园区土地利用规划。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市延津县产业集聚区（北区）纬三路9号。本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 经预测分析，项目建成后，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能够满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 五、污染物达标排放可行性 （1）废气 本项目废气主要为切割粉尘。 切割粉尘：等离子切割设备侧方或底部安装集气罩收集切割过程中产生的粉尘，收集的粉尘经袋式除尘器净化处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放；且项目车间密闭处理。 焊接烟尘：设置3个焊接固定工位，固定工位上方设置集气罩收集焊接过程产生的烟尘，烟尘经收集后通过1台袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放（除尘器、排气筒均与切割工段共用）；同时厂区内配备2台移动式焊接烟尘净化器备用。 经预测，项目颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求。新乡市公安局车管所办公楼等敏感点出颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准的要求。 因此，本项目运行过程中产生的废气对周边环境的影响可以接受。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，经厂内设置的化粪池收集处理后，经污水管网流至延津县第二污水处理厂集中处理。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边环境的影响可以接受。 （3）噪声 项目噪声主要为空压机、剪板机、折弯机等设备产生的机械噪声，经厂房隔声并经距离衰减后四厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目运行过程中产生的噪声对周围环境影响可以接受。 （4）固废 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生产过程中产生的下脚料、废金属屑、员工生活垃圾；危险废物包括设备日常维护产生的废机油及含油废物、车床加工过程产生的废切削液。 其中下脚料、废金属屑经统一收集后，暂存于一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾经集中收集后，定期交由环卫部门处理；使用机油的设备下方设置集油槽对产生的废机油收集，收集的废机油及含油废物、废切削液等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求设置危废暂存间，该危废暂存间应具有防雨、防渗、防溢流的功能，并设置明显标示和警告牌，危险废物采用塑料密封罐等装置分区暂存于危废暂存间内，定期委托具有危险废物处理资质的单位安全处置。 （5）总量控制 建议大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：0.0396t/a； 建议水污染物总量控制指标为：COD：0.0288t/a，NH3-N：0.0029t/a，TP：0.0003t/a。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，项目投产后应及时申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。 - 定期对员工进行安全生产和保护环境的培训，加强设备日常维护和保养，确保所有设备处于正常工况，消减污染物的产生量和污染物的达标排放。

综上所述，河南华兴智能重工有限公司年产500台（套）矿山机械设备生产线项目符合国家相关产业政策，选址用地属于工业用地，符合园区土地利用规划。企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物均能达到“总量控制、达标排放”，对环境的影响较小。从环境保护角度分析，该建设项目可行。 河南碧沣环保科技有限公司