建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 河南鸿鹏建筑科技有限公司年产3万 |
| --- | --- |
|  | 吨钢构件及20万平方米PU板项目 |
| 建设单位（盖章）： | 河南鸿鹏建筑科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年12月 |
| 中华人民共和国生态环境部制 |  |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南鸿鹏建筑科技有限公司年产3万吨钢构件及20万平方米PU板项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南鸿鹏建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目代码 | 2410-410726-04-01-512956 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91410726MA9M210582 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 薛瑞强 |  | 联系方式 |  |  | *** |
| 建设单位法人 | 韩鹏 |  | 联系方式 |  |  | *** |
| 法人身份证号码 | *** |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南 省新乡市 延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：114度6分25.31秒；北纬：35度17分10.36秒） |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十、金属制品业33；66、结构性金属制品制造331 二十七、非金属矿物制品业 30；56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情况 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |  | / |  |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） |  |  | 143.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.435% | 施工工期 |  |  | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |  | 40000 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目备案及建设单位提供的资料，本项目与《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中专项评价设置原则对照情况见下表所示。 表1-1 本项目与专项评价设置原则对照一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃 （包含二甲苯）以及MDI，不涉及表中所列大气污染因子。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后纳入延津县第二污水处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险品储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于新增河道取水的项目。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 根据2022年2月15日河南省发展和改革委员会发布的《河南省发展和改革委员会关于同意新乡市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]24号）文件，《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》已编制完成，目前正在审批中。 |  |  |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | 根据2022年2月15日河南省发展和改革委员会发布的《河南省发展和改革委员会关于同意新乡市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]24号）文件，延津县先进制造业开发区整合范围为延津县产业集聚区，主导产业为食品加工、化工、节能环保。《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》已编制完成，目前正在审批中。 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的准入条件对照分析 经对照《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》，本项目与其环境准入条件对照分析情况见下表所示。 表1-2 本项目与环境准入条件对照分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 分析 结果. 空间布局约束; 1、禁止列入国家产业政策中限制、淘汰类的建设项目入园； 2、在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得新建居住区、学校、医院、行政办公等环境敏感目标； 3、开发区南区食品产业园限制啤酒、味精、食品机械生产、采用液氨作为冷媒的食品加工及冷藏项目。禁止造纸、屠宰等排水量大的项目、化学合成和化学提取类的食品添加剂生产项目、使用高VOCs含量溶剂型涂料及油墨的包装制品类项目； 4、开发区北区禁止入驻食品类项目，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、粘胶剂等项目，禁止入驻露天喷涂项目，禁止入驻不满足铸造行业准入条件的装备制造项目。 5、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 6、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场； 7、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，生态保护红线内区域仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。; 1.本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，属于国家产业政策中允许类项目； 2、经现场勘查，本项目大气环境防护范围内无新建敏感目标。 3、本项目喷涂工序使用的涂料为水性醇酸防护漆（Ι型）以及环氧云铁中间漆，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤250g/L）；环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤450g/L）。喷涂工序在密闭喷漆房中进行。 - 本项目不在饮用水水源保护区范围内； #### 本项目不涉及重金属排放； 7、本项目不在生态保护红线区域内，不涉及饮用水水源保护区。; 满足入园要求. 污染物排放; 1、入驻企业废水应经预处理后，满足国家或我省行业间接排放标准或符合开发区污水处理厂收水水质，通过污水管网排入开发区污水处理厂集中处理。禁止入驻企业废水直接排放。开发区污水处理厂出水达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准。 2、一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 4、重点水污染物、大气污染物、重金属排放总量实行倍量替代。; 1.本企业无生产废水产生，生活污水通过污水管网排入污水处理厂集中处理。 2.本项目一般固废收集暂存于一般固废间，定期外售出售；危险废物收集后暂存于危废间，委托资质单位处置。 3、本项目不属于“两高”项目。 4、本项目重点水污染物、大气污染物排放总量实行倍量替代。; 满足入园要求. 环境风险防控; 1、加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立开发区风险防范体系以及风险防范应急预案。 2、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。 4、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 5、规范产业开发区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 6、开发区涉及危险化学品、重金属、危险废物及可能发生突发环境事件的项目，应设置三级防控体系，按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。; 1.本项目建成后加强厂区内环境安全管理工作。 2.本项目建成后基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3、本企业不涉及重大危险源。 4、本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、使用。 5、本企业不属于涉重企业，运营期间对土壤和地下水基本无影响。 6、本项目应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并报环境管理部门备案管理，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。; 满足入园要求. 资源开发利用; 1、加快集中供热、供气、供水等基础设施建设，进一步优化能源结构，实现园区集中供热，在园区实现集中供热供气以后逐步拆除区内企业自备锅炉； 2、开发区新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平； 3、开发区污水处理厂建设中水回用设施，提高中水利用率； 4、开发区禁止新建涉及地下水开采的项目，现有企业自备水井逐步关停，新增用水量需使用园区集中供水； 5、新建耗煤项目按规定采取煤炭消费减量替代措施。; 1、本项目由园区管网供水、供气。 2.、本项目单位产品水耗、产品污染物排放量较小，可以满足排放标准。 3、本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网。 4、本项目不涉及地下水开采，厂区内无自备水井，新增用水量使用园区集中供水。 5、本项目不属于耗煤项目。; 满足入园要求. 由上表可知，本项目符合《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中环境准入条件要求。 2、本项目与《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的生态环境负面清单对照分析 经对照《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》生态环境负面清单，本项目与其对照分析见下表所示。 表1-3 本项目与规划环评生态环境负面清单对照分析一览表 负面清单; 本项目情况; 分析 结果. 禁止建设《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中禁止类项目。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中落后生产工艺装备、落后产品生产项目。; 符合. 禁止建设列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目。; 经查阅《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不涉及禁止建设的项目。; 不属于. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目。; 本项目不属于产能严重过剩行业。; 不属于. 禁止建设投资强度不符合《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求的项目。; 本项目占地面积约为60亩，总投资为10000万元，投资强度为166.7万元/亩，符合文件要求。; 不属于. 禁止建设公众意见较大的项目; 本项目不涉及。; 不属于. 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目; 本项目不在饮用水水源保护区内。; 不属于. 由上表可知，本项目符合《延津县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》生态环境负面清单中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目与分类管理名录对照一览表如下： 表1-4 本项目与分类管理名录对照一览表 环评类别 项目类别; 报告类别; 本项目 情况; 分析 结果. 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 66; 结构性金属制品制造331; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目喷漆工序使用水性漆和油性漆，油性漆用量为5.3t （小于10t），水性漆用量为39t，不涉及电镀工艺，年用溶剂型涂料（含稀释剂）小于10t; 应编制报告表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造 303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /; 本项目 PU 板材包含聚氢酯保温板以及岩棉保温板，主要生产工序为开卷、覆膜压型、发泡、切割等，经对照《国民经济行业分类》(国统字(2019)66号)属于隔热和隔音材料制造行业。; 应编制报告表. 综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 2、与产业政策及备案相符性分析分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、禁止类，因此属于允许类建设项目，符合国家产业政策要求。 本项目已通过延津县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码：2410-410726-04-01-512956，符合地方产业政策的要求。 本项目与备案一致性分析见下表。 表1-5 本项目与备案一致性分析一览表 类别; 项目备案; 项目情况; 相符性分析. 项目名称; 河南鸿鹏建筑科技有限公司年产3万吨钢构件及20万平方米PU板项目; 河南鸿鹏建筑科技有限公司年产3万吨钢构件及20万平方米PU板项目; 一致. 建设单位; 河南鸿鹏建筑科技有限公司; 河南鸿鹏建筑科技有限公司; 一致. 建设地点; 新乡市延津县榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号; 新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 占地面积; 40000m2; 40000m2; 一致. 总投资; 10000万元; 10000万元; 一致. 主要设备; 数控切割机、火焰切割机、组立机、焊接机、矫正机、抛丸机、开卷机、压型机、发泡机、履带机等设备; 数控切割机、火焰切割机、组立机、焊接机、矫正机、抛丸机、开卷机、压型机、发泡机、履带机等设备; 一致. 主要工艺; 钢构件：钢板-切割下料-钻孔-组立-焊接-矫正成型-抛丸-喷漆、晾干-成品；PU板主要工艺流程：开卷、覆膜-压型-发泡-切割-包装入库; 钢构件：钢板-切割下料-钻孔-组立-焊接-矫正成型-抛丸-喷漆、晾干-成品；PU板主要工艺流程：开卷、覆膜-压型-发泡-切割-包装入库; 一致. 由上表可知，项目建设地点、生产工艺等内容与备案证明均一致。 3、本项目与“三线一单”相符性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）及《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》等相关要求，本项目与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）相关规定的相符性如下： （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》进行分析，河南省生态保护红线区域划分为水源涵养生态保护、生物多样性维护生态保护和土壤保持生态保护三大类红线类型区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，其中，划定水源涵养生态保护红线类型区38个，面积22972.16km2，占全省国土面积的13.87%；划定生物多样性维护生态保护红线类型区18个，面积9353.46km2，占全省国土面积的5.65%；划定土壤保持生态保护红线类型区7个，面积768.55km2，占全省国土面积的0.46%。 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，不占用生态保护红线区域。项目建设不会对生态保护区造成不良影响，满足河南省生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水体东大沙河环境质量需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；声环境功能为2类区，需执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据《新乡市2023年环境质量年报》，新乡市区域空气质量属于不达标区。超标因子主要为PM10、PM2.5、O3。本项目建成运行产生的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，总量指标通过区域中工业企业的削减量进行调剂，采用倍量替代，对区域大气环境质量影响较小。 根据新乡市环境监测站编制的监测通报中2023年1~12月吴安屯断面监测数据统计，项目地表水体吴安屯断面2023年COD、NH3-N、TP年均值分别为27.0mg/L、0.7mg/L、0.16mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L）。本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后进入延津县第二污水处理厂集中处理后达标排入东大沙河，对区域地表水环境质量影响较小。 根据预测可知，本项目营运期厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准要求，对区域声环境质量影响较小。 综上所述，本项目建设不会对区域环境质量造成显著不利影响，不会突破环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运期消耗的资源主要为电力、新鲜水、电力、新鲜水采用市政供电、市政供水，且本项目建设后，通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，降低物资消耗，减少污染物的产生和排放，本项目的水、电、气等资源消耗不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目选址位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，对照河南省“三线一单”综合信息应用平台，本项目无空间冲突，拟建厂址共涉及5个管控单元，其中1个一般管控单元，4个重点管控单元，具体见表1-6所示。 |

| 其他符合性分析 | 表1-6 本项目与涉及的管控单元对照一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政 区划; 管 控 要 求; 本项目情况. 区县; 乡镇. ZH41072620001; 重点管控单元; 延津县先进制造业开发区; 延津县; /; 空间布局约束; 1、园区规划主导产业为食品加工、化工、节能环保，鼓励与主导产业配套的项目入驻。2、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。3、严格控制新、改、扩建"两高"项目建设。4、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代，应符合《新多市"十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。5、禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移"禁限控”目录》中的项目。; 本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，符合园区规划及规划环评的要求；本项目不属于“两高”项目，不新增重点防控重金属排放，属于允许类项目。. 污染物排放管控; 1、加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网中集后进入污水处理厂。污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值级标准及属地管理要求。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。2、固废：一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；危险废物要做到安全处置，危险废物要做到安全处置，危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，并送有资质的危险爱物处罟单位处罟，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理力法》的有关规定。3、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。4、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。5、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。; 1、本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后进入延津县第二污水处理厂处理，尾水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2006）IV水质标准及《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准。 2、本项目一般固废经收集后暂存于一般固废间，定期外售，危险废物经收集后暂存于危废间，委托资质单位处置。 3、本项目不属于新建耗煤项目。 # 4、本项目不涉及超低排放。 # 5、本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 环境风险防控; 1、加强园区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案。2、在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。3、区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。4、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。5、规范园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立十壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。6、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录,7、化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。; 本项目投产前应编制风险应急预案并制定相应的管理制度、购置应急装置等。. 资源开发效率要求; 加快集中供热、供气、供水等基础设施建设，进一步优化能源结构，实现集聚区集中供热，在产业聚集区实现集中供热供气以后逐步拆除区内企业自备锅炉；不得新建燃煤锅炉。; 本项目不涉及集中供热。. YS4107262210025; 重点管控区; 水环境管控分区-延津县先进制造业开发区; 延津县; /; 空间布局约束; 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 2、禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。; 本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，符合园区规划；本项目属于允许类项目。. 污染物排放管控; 加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂。污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准及属地管理要求。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，纳入延津县第二污水处理厂集中处理后排放，尾水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2006）IV水质标准及《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准。. 环境风险防控; 建立园区风险防范体系以及风险防范应急预案; 评价建议本项目投产前编制风险应急预案并制定相应的管理制度、购置应急装置等。. 资源开发效率要求; /; /. YS4107262310002; 重点管控区; 大气环境管控区-延津县先进制造业开发区; 延津县; /; 空间布局约束; 园区规划主导产业为食品加工、化工、节能环保，鼓励与主导产业配套的项目入驻。严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。; 本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，符合园区规划及规划环评的要求；本项目不属于“两高”项目，不新增重点防控重金属排放，属于允许类项目。. 污染物排放管控; 采取集中供热、调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放。; 本项目不涉及集中供热。. 环境风险防控; 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 评价建议本项目投产前编制风险应急预案并制定相应的管理制度、购置应急装置等。. 资源开发效率要求; 集聚区应实施集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备锅炉。; 本项目属于新建项目，不涉及燃煤锅炉。. YS4107262320001; 重点管控区; 大气环境管控区; 延津县; /; 空间布局约束; 1、严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目，到2025年全面禁止。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 2、原则上禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。到2025年全面禁止。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。 3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 4、通过改造提升、集约布局、关停并转等方式加强区内散乱污企业整治力度，淘汰一批布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业。 5、大气监测点主导上风向5km范围内原则上禁止建设燃煤电厂、钢铁、水泥、化工等污染严重项目。 6、相较于非重点管控区，进一步提升区内重污染企业大气污染整治力度，并加严要求。各地市结合区内产业现状，制定区内企业整治提升、整改和淘汰计划。; 本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，不属于园区严格控制、限制、禁止建设项目；不涉及燃煤锅炉的建设，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 污染物排放管控; 1、加大科技攻关，推广新兴技术，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入推进挥发性有机物综合治理。全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。开展涉挥发性有机物产业集群升级改造、企业深度治理、物质储罐排查整治，规范开展泄漏检测与修复，加快规划建设集中涂装、活性炭集中处理、有机溶剂回收等中心。 2、以减少重污染天气为着力点，制定实施方案，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动。在采暖季，实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”)。京津冀“2+26”城市完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“六个百分之百”要求；建成区5000平米及以上建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。汾渭平原城市群完成应急减排清单编制工作，并动态更新，落实“一厂一策”等各项应急减排措施；严格落实施工工地“七个百分之百”控尘措施，落实“一岗双责”，推广第三方污染治理模式，严查扬尘污染行为。 3、强化施工扬尘污染防治，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 4、关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。 5、区内严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足燃料消耗量标准限值要求的新车型禁止驶入区内道路。划定的禁止使用高排放道路移动机械区域内，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。; 喷涂工序使用的涂料为水性醇酸防护漆（Ι型）以及环氧云铁中间漆，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤250g/L）；环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤450g/L）。 # 评价建议建设单位建成后，根据延津县相关要求编制“一厂一策”，并落实“一岗双责”等制度；施工期严格遵守相关要求，强化施工扬尘的治理；采用新能源或清洁能源非道路移动机械。. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. ZH41072610003; 一般管控单元; 延津县一般生态空间; 延津县; 马庄乡、魏邱乡、石婆固乡、胙城乡、榆林乡、潭龙街道办、东屯镇; 空间布局约束; 1、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 2、二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照《国家级公益林管理办法》第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行前款规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。; 本项目不属于围湖造田、围海造地等工程，不新增排污口，不涉及毁林、伐木等行为。. 由上表可知，本项目均符合各生态管控单元的相关要求，符合新乡市“三线一单”的管控要求。 5、本项目与蓝天、碧水、净土保卫战的相符性分析 2023年04~05月，新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室陆续发布了《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》、《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》、《新乡市2023年净土保卫战实施方案》；2023年09月，新乡市人民政府办公室发布了《关于印发新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023—2025年）的通知》；2024年05月，河南省生态环境保护委员会办公室印发了《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2024年碧水保卫战实施方案》、《河南省2024年净土保卫战实施方案》；经对照上述蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的相关内容，本项目与其相符性分析详见下表所示。 表1-7 本项目与蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析一览表 类别; 主要内容; 本项目; 结论. 蓝天保卫战实施方案. 依法依规淘汰落后产能; 制定年度落后产能退出工作方案，2024年5月底前，排查建立落后产能淘汰任务台账，明确淘汰退出时限及责任单位。2024年年底前，钢铁冶炼企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉(50吨以下合金钢电弧炉)原则上有序退出或完成装备大型化改造。各省辖市研究制定烧结砖瓦行业整合提升方案，推动122条6000万标砖/年以下和城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线有序退出。对烧结砖瓦企业关停退出实施逐年递减的资金奖补方式，对2025年之后完成的，不再给予资金奖补; 本项目为金属制品业及非金属矿物制品业，不属于落后产能项目。; 不属于淘汰目标. 开展传统产业集群专项整治; 各省辖市结合辖区内产业集群特点，2024年6月底前，制定涉气产业集群发展规划和专项整治方案，排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，通过关停淘汰、搬迁入园、就地改造提升等措施，推动对环境空气质量影响较大的化工、石灰、铸造、耐火材料、橡胶制品、家具制造、工业涂装、包装印刷、制鞋、矿石采选、珍珠岩等行业49个产业集群综合整治，提升企业环保治理水平，严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。推进园区和产业集群涉VOCs“绿岛”项目建设，规划建设一批集中喷涂中心、活性炭再生中心和溶剂回收处置中心，实现VOCs集中高效处理。; 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，符合集聚区主导产业，符合集聚区用地规划。; 不属于整治目标. 加快工业炉窑和锅炉深度治理; 加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024年10月底前，完成玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等重点行业345家企业治理设施升级改造:完成269座燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，在保证安全的前提下实施电动阀设置、气动阀或铅封等监管设施改造；推进33座生物质锅炉污染治理设施升级改造，保留及现有生物质锅炉采用专用炉具，严禁掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；完成27家垃圾焚烧发电企业提标改造，确保稳定达标排放。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 相符. 加强重点用车单位监管; 督促重点用车单位履行生态环境保护主体责任，强化门禁系统日常管理，落实清洁运输方式绩效指标、运输车辆(含承运单位车辆)、厂内运输车辆及非道路移动机械电子台账、视频监控系统等相关管理要求。2024年9月底前，各省辖市制定移动源重污染天气应急管控方案，建立用车大户清单和货车白名单，实现“一企一策”动态管理。重污染天气预警期间，加强运输车辆、场内车辆和非道路移动机械应急管控，指导重点用车单位合理安排运力，提前做好生产物资储备。; 本项目建成后采用符合国家标准的运输车辆。; 符合. 强化非道路移动源综合治理; 更新划定高排放非道路移动机械禁用区范围，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入高排放非道路移动机械禁用区管理。推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源化，加快淘汰高污染的老旧铁路内燃机车和运输船舶。; 本项目建成后厂区非道路移动机械均采用符合国家标准的运输机械。; 符合. 深化扬尘污染精细化管控; 聚焦建筑施工、城市道路车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全省重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。推进全省扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报。; 本项目租赁厂房进行建设，设备进场严格按照相关要求，加强施工扬尘环节的管理，确保将施工期的影响降至最低。; 符合. 开展环境绩效等级提升行动; 修订重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动钢铁、水泥、焦化、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。2024年5月底前，各省辖市建立绩效提升培育企业清单，力争全省年度新增A级、B级企业及绩效引领性企业600家以上,推动全省工业企业治理能力整体提升。; 本项目严格按照工业涂装行业A级企业的标准进行建设和管理。; 符合. 碧水保卫战实施方案. 深化工业园区水污染整治; 开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板。到2024年底，化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施(或依托骨干企业)；国家级工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升。根据中央生态环境保护督察整改要求，重点推动濮阳工业园区、安阳新型化产业园区铜冶片区、方城县先进制造业开发区、漯河市淞江产业集聚区污水处理厂建设，以及尽快恢复焦作孟州皮毛加工产业园区污水处理厂运行实现工业废水应收尽收集中处置。; 本项目位于延津县先进制造业开发区，营运期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，纳入延津县第二污水处理厂集中处理。; 符合. 持续开展工业废水循环利用工程; 推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量,形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目无生产废水产生。; 符合. 净土保卫战实施方案. 强化在产企业土壤污染源头防控; 完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，6月底前各地完成市级抽查，抽查比例不低于 20%。省级重点对有色金属冶炼:石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查。2024年6月底前，郑州、洛阳、南阳、济源示范区等地土壤污染源头管控重点工程项目全面建设完工,并按要求开展成效评估,总结形成典型案例。; 本项目属于金属制品业及非金属矿物制品业，本项目营运期不产生重金属; 难降解有机污染物等可能造成突然严重污染的污染物。 符合. 深化危险废物监管和利用处置能力改革; 持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制，制定河南省危险废物综合处置高质量发展指导意见。选取“3+10”个危险废物利用、处置企业作为省级危废重点示范工程，引领全省危险废物利用处置行业高质量发展。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。加强废弃电器电子产品拆解监管。; 本项目一般工业固废经一般固废暂存间暂存后定期外售，危险固废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合河南省、新乡市发布的蓝天、碧水、净土保卫战实施方案以及《关于印发新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023—2025年）的通知》的相关要求。 6、本项目与《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）相符性分析 表1-8 本项目与《DB41/T1946-2020》文件相符性分析 序号; 技术政策要求; 本项目情况; 相符性. 源头控制. 1; 涂料选择： 1.1强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂。1.2使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求。; 本项目喷涂工序使用的涂料为水性醇酸防护漆（Ι型）以及环氧云铁中间漆，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤250g/L）；环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤450g/L）。; 相符. 2; 涂装工艺、设备选择： 2.1推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。2.2采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用高压无气喷涂工艺，属于高效涂装工艺。; 相符. 过程管理. 1; 贮存过程： 1.1VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间。1.2确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目有机涂料均采用桶装密闭储存，存放于原料仓库。储存过程中，配备专人定期巡查，确保容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 相符. 2; 调配过程：VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或密闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目有机涂料的调配位于密闭的喷漆房内，计量、搅拌、调配过程中产生的废气均收集处理后达标排放。; 相符. 3; 涂装过程：3.1喷枪选择，根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。3.2喷涂操作，降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15cm~20cm，喷枪运行速度宜0.4m/s~0.7m/s。3.3换色作业，准确控制换色涂料用量，缩短换色时间，按照从浅到深的顺序涂装。类似颜色涂装宜持续作业，批量完成。3.4装备设施，涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。3.5涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目喷涂速率控制在0.5m/s左右；本项目不进行换色操作；喷涂过程位于密闭的喷漆房。喷涂废气采用微负压收集后，排至废气处理系统。本项目不涉及涂料回收。; 相符. 末端治理. 1; 排放控制要求：1.1工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。1.2收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。; 本项目涂装工序VOCs排放满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）的要求。收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率＜2kg/h。; 相符. 2; 废气收集：2.1企业设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。2.2喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理。2.3废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按GB14443、GB14444合理设置通风量。2.4废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，距排放找开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按相应规定执行。2.5集气方向尽可能于污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 本项目喷涂工序均在封闭车间内进行，密闭性良好，车间保持微负压状态，VOCs废气经收集后，经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置进行处理，处理后达标排放。; 相符. 3; 预处理：3.1预处理工艺应根据废气的成分、性质、污染物的含量和后续VOCs处理设施要求等因素进行选择。3.2喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续VOCs处理设施。3.3进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。3.4涂装废气送入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限的25%以下。3.5过滤装置两端应装设压差变送器，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目设置喷涂废气送入废气处理装置之前设置玻璃纤维棉+干式过滤棉对喷涂废气进行初步预处理，过滤装置前后安装压差变送器，根据提示及时更换过滤材料，以确保过滤效率。; 相符. 4; 处理工艺选择。4.1处理工艺选择应遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则。4.2依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择处理工艺。4.3处理设施的防火、防爆设计应符合GB50016、GB50058、GB50160、GB20101等有关标准的规定。4.4当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500mg/m3时，宜进行回收利用并实现达标排放。4.5喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附。4.6使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧工艺单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。4.7采用一次性活性炭吸附技术的，应及时更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目喷漆及晾干过程产生的VOCs废气经收集后，通过“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置进行处理，处理后达标排放。处理设施的防火、防爆设计均按照相关规定要求进行，VOCs废气中不具备回收价值；活性炭定期进行更换，废旧活性炭委托有资质单位妥善处理处置。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）相关要求。 7、本项目与《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）的对比分析 本项目营运期涉及工业喷涂工序，参照《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）中对工业涂装行业的分级评价要求，本项目与其对照见下表所示。 表1-9 与《环办大气函〔2020〕340号》文件的对比分析 工业涂装绩效分级指标. 差异化指标; A级企业要求; 本项目拟建设情况; 对比 结果. 原辅 材料; - 1、使用粉末涂料； - 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目喷涂工序使用的涂料为水性醇酸防护漆（Ι型）以及环氧云铁中间漆，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤250g/L）；环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤450g/L）。; 相符. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低. 无组织排放OCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。; - 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； - 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； - 4、密闭回收废清洗剂； - 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； - 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; - 1、本项目建成后无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 2、本项目VOCs原料均存储于密闭容器中，存放在密闭负压的原料仓库中； - 3、本项目涂装工序均位于密闭车间内； - 4、本项目不涉及清洗工序； - 5、本项目采用干式喷漆房； - 6、本项目采用高压无气喷涂工艺。; 相符. VOCs治污设施; - 1、喷涂废气设置干式石灰石、纸盒等高校漆雾处理装置； - 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； - 3、使用水性涂料（含水性UV）时，; - 车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。 - 1、本项目喷涂废气设置玻璃纤维棉+干式过滤棉进行预处理； - 2、本项目喷涂过程产生的废气收集后采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理； - 3、本项目水性涂料喷涂生产线产生的废气采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理。; 相符. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端. 排放理设施。 限值; - 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3、TVOC为40~50mg/m3； - 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； - 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; - 1、根据报告分析可知，本项目营运期排气筒排放的NMHC浓度满足标准要求； - 2、根据报告分析可知，本项目营运期厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值、任意一次浓度值均满足标准要求； - 3、根据报告分析可知，本项目营运期其他各项污染物均可满足地方、国家现行标准要求，稳定达标排放。; 相符. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。. 监测监控水平; - 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； - 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； - 3、安装DCS系统; - 仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 - 1、本项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范的规定执行自行监测方案并定期监测。 - 2、本项目废气排放口为一般排放口。 - 3、本项目建成后采用再生式活性炭装置，并定期更换，安装DCS系统、仪器仪表等装置，实现连续测量并记录相关; - 内容，数据保存两年。 相符. 环境管理水平; - 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度; - 行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 - 本项目建成后设置环保档案柜，存放环评批复文件、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程以及废气监测报告等相应的环保手续。; 相符. - 台帐记录：1、生产设施运行管理信息（生成时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、; - 滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。 - 本项目建成后，按照相关要求制定各项台帐，并按实际生产工况进行记录相应的信息。; 相符. - 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; - 本项目建成后，设置环保部，配备具有相应环境管理能力的人员。; 相符. 运输 方式; - 1.物料公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； - 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标; - 或使用新能源机械。 - 本项目建成后，按照相关要求使用运输车辆。; 相符. 运输 监管; - 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; - 本项目建成后，按照相关要求建立门禁系统和电子台账。; 相符. 由上表可知，本项目可以满足《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）中对工业涂装行业的A级水平要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目概况 - 河南鸿鹏建筑科技有限公司位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，主要从事金属制品制造以及冷库保温板材制造。为满足市场需求，企业投资10000万元，租赁河南新投高端装备发展有限公司现有厂房建设河南鸿鹏建筑科技有限公司年生产3万吨钢构件以及20万平方米PU 板项目，建成后预计年产钢构件约3万吨以及年产20万平方米PU板，本项目PU板制品主要是冷库板以及岩棉板。 - 经现场勘察，本项目设备未安装，不属于未批先建。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 类 别; 名 称; 建 设 内 容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为30500m2. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 辅助工程; 办公室; 建设面积100m2. 储运工程; 原材料仓库; 建设面积约1000m2. 危化品仓库; 建设面积200m2. 料场; 原材料进料、成品出料，占地面积5936m2. 环保工程; 废气; 切割下料; 切割下料产生的颗粒物收集后通过覆膜布袋除尘器（MF0001）处理，最终经一根20m高排气筒（DA001）排放. 钻孔; 钻孔过程产生的颗粒物收集后通过覆膜布袋除尘器（MF0002）处理后最终经一根20m高排气筒（DA001）排放. 焊接; 焊接产生的颗粒物收集后通过覆膜布袋除尘器（MF0003）处理后最终经一根20m高排气筒（DA002）排放. 抛丸; 抛丸工序产生的颗粒物收集后通过设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）处理后最终经一根20m高排气筒（DA003）排放. 喷漆及晾干; 喷漆及晾干废气经车间微负压系统收集后，通过“玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0005）装置”处理后，最终经一根20m高排气筒（DA004）排放. 上胶、发泡; 上胶及发泡废气经收集后通过“活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0006）”装置处理后，最终经一根20m高排气筒（DA005）排放. 切割; 切割废气经收集后通过覆膜布袋除尘器（MF0007）处理，最终经一根20m高排气筒（DA006）排放. 废水; 无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后进入延津县第二污水处理厂集中处理后达标排入东大沙河. 固废; 分类收集、分类储存、分类收集。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；一般固废收集后暂存于一般工业固废间（占地面积为50m2），定期外售；危险废物收集后暂存于危废暂存间（占地面积50m2），交由有危废资质单位处置. 噪声; 选用低噪设备，通过厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施. 3、产品方案 项目产品方案如下表所示。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 钢结构; 3万吨; 根据客户需求产品规格制定. 2; PU板; 冷库板; 10万平方米; 冷库板及岩棉板作为冷库保温材料. 岩棉板; 10万平方米. - 主要原辅料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 项目; 产品名称; 年用量; 年最大暂存量; 包装规格; 备注. 原料; 钢板; 20000t; 1500t; /; 储存于原料仓库. H型钢; 5000t; 500t; /; 储存于原料仓库. 角钢; 2000t; 200t; /; 储存于原料仓库. 槽钢; 2000t; 200t; /; 储存于原料仓库. 工字钢; 100t; 10t; /; 储存于原料仓库. 圆管; 500t; 40t; /; 储存于原料仓库. 方管; 400t; 30t; /; 储存于原料仓库. 辅料; 焊丝; 100t; 2t; /; 龙门焊机及1000焊机使用焊丝，储存于原料仓库. 焊条; 10t; 1t; /; 交直流焊机使用焊丝，储存于原料仓库. 气保焊丝; 130t; 10t; /; 二保焊机使用，储存于原料仓库. 焊剂; 60t; 1t; 袋装，50kg/袋; 埋弧焊助剂，储存于原料仓库. 液氧; 200t; 2t; 50kg/瓶; 火焰切割机助燃气，储存于焊接区域. 混合气(氩和二氧化碳); 170t; 2.5t; 500kg/瓶; 二保焊使用，储存于焊接区域. 丙烷; 40t; 3t; 50kg/瓶; 火焰切割机燃气，储存于焊接区域. 水性醇酸防护漆（Ι型）; 39t; 1t; 20kg/桶; 产品表面喷涂，储存于危化品仓库. 环氧云铁中间漆; 5.3t; 0.5t; 20kg/桶; 产品表面喷涂，储存于危化品仓库. 液压油; 0.1t; 0.05; 20kg/桶; 设备维护，储存于危化品仓库. 2、PU板生产线. 原料; 彩钢板; 1800t; 300t; /; 外购，储存于原料仓库. 辅料; 发泡组合剂; 659t; 20t; 20t/罐; 250kg/桶，包含二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（黑料）（年用量359t）、组合聚醚多元醇（白料）（年用量300t），储存于PU板生产区域. 戊烷; 1t; 0.5; 250/kg铁桶; 外购，储存于PU板生产区域. 岩棉; 1000t; 30t; /; 外购，储存于原料仓库. 保护膜; 20万m2; 5万m2; /; 塑料薄膜，自带粘性，外购. 聚氨酯双组分胶粘剂; 40t; 10t; 吨桶; 外购. 能源; 水; 900t; /; /; 园区供水管网供给. 电; 60 万 kW·h/a; /; /; 园区供电管网供给. 表2-4 项目原辅材料主要成分及理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分及理化性质. 1; 水性醇酸防护漆（Ι型）; 产品无硬块，搅拌后呈均匀状态，固体份含量约41%。产品特性：干燥速度快,涂膜具有优异的物理机械性能、优异的硬度附着力；常温固化、适用期长；较好的耐盐雾性:良好的耐冲击性良好的耐水、耐油性。适用于各种重防腐领域的金属底漆，大型钢结构梁、船舶、塔机、起重吊臂等钢铁构件的防锈和防腐。 根据检测报告，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤250g/L）。. 2; 环氧云铁中间漆; 主要组成成分为：环氧树脂（22.5%），聚酰胺固化剂（9%），二甲苯（12.5%），正丁醇（6%），云母氧化铁（30%），滑石粉（15%）以及助剂（5%）。环氧云铁中间漆由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。 根据检测报告，环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料中VOCs含量的要求中“建筑物和构筑物防护涂料--金属基材防腐涂料”VOCs 限量值要求（单组分漆≤450g/L）。. 3; 液压油; 是由精制深度较高的中性基础油，加抗氧和防锈添加剂制成的。液压油主要用于对润滑油无特殊要求，环境温度在0℃以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。它的使用时间比机械油可延长一倍以上。该产品具有较好的橡胶密封适应性，其最高使用温度为80℃。. 4; “白料”; 组合聚醚多元醇为本项目使用的“白料”物质，为橙黄色油状液体，主要成分为：聚醚多元醇（43.75%）、水（1.17%）、二乙醇胺（1.1%）、磷酸三(1-氯化-2-丙基)酯（1.09%）、甲基磷酸二甲酯（0.94%）、硅油（0.94%）、二月桂酸二丁基锡（0.47%）、以及HCFC-141b(CH3CFCl2)（0.55%）。 理化性质：外观：红棕色透明液体；pH值：8.0-12.5；沸点>200℃(lit.)；闪点>230°F；折射率n20/D1.466；蒸气压<0.3mmHg(20℃)；蒸气密度>1(vsair；比重(25℃)：1.08±0.05；粘度：(mPa.s/25℃)：550±100；储存温度(℃)：15-35；储存时间(月)：6个月。. 5; “黑料”; 本项目黑料物质主要包含二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（30~50%）以及聚合二苯基甲烷二异氰酸酯（50~70%），沸点196℃，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。为棕色液体，用于发泡。. 6; 聚氨酯双组分胶粘剂; 分为A组份（即主剂）和B组份（即固化剂）。A：B约配比为3：1。密度约为1.3g/mL。A组份：外观为乳白色稠状液体，主要成分为聚醚多元醇（CAS：8001-79-4）、扩链剂、添加剂、填充料。聚醚多元醇一般为透明粘稠液体，颜色一般为无色，微黄色，黄色等，比水重，可与水任意比例混合，能溶于醇类等有机溶剂。B组份：主要成分为异氰酸酯（30%~50%）与二苯基甲烷二异氰酸酯（30%~50%）的混合物。溶解性：难溶于水。稳定性：常温常压下稳定，该产品在超过230℃会分解并产生气体，在通常的储存和使用条件下不会产生危险分解产物（氰化物）。. 7; 焊剂; 本项目使用的焊剂为埋弧焊助剂，形态：颗粒状，主要成分为大理石、石英、萤石等矿石、钛白粉以及纤维素等，在焊接时可熔化成熔渣，对熔化金属起保护作用，在焊接各种钢材时与相应的焊丝合理配合使用，可得到满意的焊缝。. 5、生产设备 根据备案证明以及建设单位提供的资料，本项目各生产线主要生产设备详见下表所示。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 设备用途. 钢结构生产线. 1; 抛丸机; /; 1台; 除锈. 2; 激光切割机; BAIWEI; 1台; 切割. 3; 数控切割机; GS/Z-4000; 3台; 下料. 4; 组立机; HG-1800; 3台; 组立. 5; 龙门焊; MZG-1250×2-5000; 7台; 埋弧焊接. 6; 60矫正机; YJZ-60D; 1台; H型钢校平. 7; 40矫正机; HYJ-40; 2台; H型钢校平. 8; 交直流焊机; BX1-500; 38台; 电焊. 9; 二保焊机; KZ-500; 40台; 手工焊接. 10; 630焊机用于气刨; 630型; 6台; 焊接清根. 11; 1000焊机、小跑车接板; ZD5-1000; 3台; 埋弧焊. 12; 烘干箱; /; 3台; 烘焊条、焊剂. 13; 端铣机; /; 1台; 铣构件端头. 14; 半自动切割机; 10台; 手动切割. 15; 磁力钻; /; 20台; 手工打孔. 16; 喷涂机; /; 3台; 喷漆. 17; 连杆空压机; /; 1台; 抛丸使用. 18; 空压机; /; 3台; 气刨用. 19; 火焰切割机; /; 2台; 切割. PU板生产线. 20; 开卷机; /; 4台; 彩钢板开平. 21; 压型机; /; 10台; 彩钢板压型. 22; 发泡机; /; 4台; 注料. 23; 上棉机; /; 2台; 岩棉上料. 24; 履带机; /; 2台; 原料复合成型. 25; 带锯; /; 3台; 切割成品. 26; 晾板机; /; 2台; 成品冷却. 27; 码垛机; /; 2台; 成品码垛. 28; 打包机; /; 2台; 成品包装. 6、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料可知，本项目营运期劳动定员为100人，实行单班制生产，每班8小时，每年生产300天。 7、项目地理位置、周边环境概况及总平面布置 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，本项目厂房东侧和西侧为空地，厂房南侧和北侧为河南新投高端装备发展有限公司闲置厂房，距离本项目较近的环境敏感点为项目西南侧约370m的榆东新村以及西南侧约330m的延津县人民医院豫东分院，距离本项目最近的地表水为项目东南侧430m处的榆林排，本项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好。本项目周边环境示意图见附图2。 根据建设单位提供的资料可知，本项目租赁车间进行生产。根据生产工艺需求，车间西侧为钢构件生产线，主要包含原材料区、铆工区、焊接区、喷涂区等，东侧为PU板生产线，在厂房外东侧设置有一般工业固废间和危废间。从环保角度分析，评价认为厂区平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程及产排污分析 根据本项目备案证明以及建设单位提供的资料，本项目营运期主要生产工艺流程及产污环节如下： - 钢结构件生产工艺 钻孔 组立 焊接 矫正成型 钢板、型材 抛丸 切割下料 喷漆、晾干 图例： G—废气 N—噪声 S—固体废物 S、N 丙烷 G、S、N G、S、N G、S、N G、S、N 成品 图2-1 项目钢结构件生产工艺流程图及产污过程图 工艺流程简述： （1）原料：项目原料为外购钢材，主要有H型钢、钢板、角钢、槽钢等。 （2）切割下料：根据产品需求采用激光切割机、数控切割机以及半自动切割机等设备进行切割下料，制得需要的规格和尺寸。此工序会产生边角料、金属粉尘及噪声。 （3）钻孔：对已切割好的物料按照产品需求使用磁力钻进行钻孔，钻孔后的型钢孔径、孔位、孔间距须符合图纸规定并达到质量要求，此工序会产生金属粉尘、边角料及噪声。 （4）组立：采用组立机进行大型工件的组立，该过程会产生噪声。 （5）焊接：利用龙门焊、二保焊机、1000焊机等焊接设备对钢材进行焊接，该过程会产生焊接粉尘、焊渣及噪声。 （6）矫正成型：采用60矫正机或者40矫正机对部分型钢的边缘进行矫正，该过程会产生噪声。 （7）抛丸：零部件及大型钢结构焊接后，产品已基本组建完成，但是尚有部分由于焊接或者切割产生的多余边料，利用抛丸机将焊接后粗糙的表面打磨和抛丸将多余的边料去掉。此过程会产生抛丸粉尘及噪声。 （8）喷漆、晾干：项目厂房内建设喷漆房一间，对抛丸后的钢结构进行表面喷涂处理，根据产品需求，采用油性漆或者水性漆进行喷涂。本项目采用高压无气喷涂技术，该喷涂过程采用增压泵将涂料增至高压（常用压力60-300kg/cm2），通过很细的喷孔喷出，使涂料形成扇形雾状。由于涂料里不混入空气，以及较高的涂料传递效率和生产效率，从而在金属表面形成致密的涂层，使无气喷涂表面质量明显的优于空气喷涂。喷漆过程中会产生有机废气、颗粒物（漆雾）、废漆桶及噪声。喷漆后的工件在喷漆房自然晾干，晾干过程中产生有机废气。 （9）成品：喷漆晾干在生产车间存放，不设成品仓库。 2、PU板生产工艺流程 开卷、覆膜 压型 包装入库 S、N G、N 图例： G—废气 N—噪声 S—固体废物 发泡 切割 G、S、N 图2-1 项目PU板生产工艺流程图及产污过程图 工艺流程简述： 本项目PU板主要包含冷库板以及岩棉板。冷库板和岩棉板均是以彩钢板作为底板和面板，但中间填充材料不同，具体如下：冷库板是以聚氨酯混合料发泡形成的聚氨酯作为填充材料。岩棉板是岩棉作为中间材料，通过聚氨酯双组分胶将彩钢板与岩棉粘结起来，形成岩棉彩钢复合板，之后通过聚氨酯混合料发泡形成的聚氨酯作为封边材料。 - 开卷、覆膜 将外购的彩钢板使用开卷机进行开卷，开卷后的彩钢板表面进行覆膜，本项目人工覆保护膜（塑料保护膜，自带粘性），并检查保护膜是否黏贴平整。 （2）压型 开卷、覆膜后的彩钢板通过上下两部压型机压出特定板型的面板和底板。 （3）发泡 发泡原理简介：聚氨酯混合料由异氰酸酯(黑料)、组合聚醚(白料)和戊烷在发泡机中混合而成，将异氰酸酯(黑料)、组合聚醚(白料)和戊烷混合后，注入到外壳和内壳预留空间中，大约40至60秒的时间后，聚氨酯混合液的密度开始显著下降。充型过程的化学反应十分复杂，主要分为凝胶反应和发泡反应这2个反应同时进行。 在发泡过程中所产生的反应主要包括凝胶反应和发泡反应，其基本化学反应式如下： 反应原理说明： （1）凝胶反应：R1-NCO+R2-CH2OH→R1-NHCOOCH2-R2 异氰酸酯 多元醇 氨基甲酸酯 - 聚脲发泡反应： - R1-NCO+H20→R1-NH2+CO2 - 异氰酸酯 水 二氧化碳气体 PU板：本项目使用聚氨酯混合料（“白料”、“黑料”以及戊烷），由各自的流量泵由封闭的管道输送至混合头旋流混合，通过定点布料杆将混合料注入到彩钢面板和彩钢底板的预留空间内，一同进入履带机内，履带机内部自带加热丝恒温电加热至40℃，保温15min左右即可发泡完成，形成一定厚度的硬质聚氨酯板。 岩棉板：对彩钢面板和底板进行上胶，本项目使用聚氨酯双组分胶，上胶完成之后送入履带机内对彩钢板和岩棉进行复合，进入履带机内的岩棉彩钢复合板两侧通过发泡机注入聚氨酯混合料，履带机内部自带加热丝恒温电加热至40℃，保温15min左右即可发泡完成，形成一定厚度的聚氨酯岩棉板。彩钢岩棉上胶工序温度约30℃，远低于聚氨酯聚氨酯双组分胶原料的沸点和分解温度，产生的废气主要为非甲烷总烃以及MDI。 本项目发泡过程中会产生发泡废气，发泡过程温度约为40℃，远低于MDI、组合聚醚多元醇、聚氨酯双组分胶粘剂等原料的沸点和分解温度，产生的废气主要为非甲烷总烃以及MDI。 （4）切割 发泡后的硬质聚氨酯板及聚氨酯岩棉板根据产品需求通过带锯切割成长度，切割过程中会产生岩棉粉尘及金属粉尘。 （5）成品入库 成品聚氨酯温度在40℃左右，将切割后的成品置于凉板机中晾干2小时后进行打包入库。 二、主要产污环节 本项目营运期主要产污环节、污染物及防治措施详见下表所示。 表2-7 本项目营运期污染物产生情况一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 1、钢结构生产线. 切割下料; 颗粒物; 采用集气装置收集后，配套独立的覆膜布袋除尘器（MF0001）处理; 最终经1根20m高的排气筒（DA001）排放. 钻孔; 颗粒物; 采用集气装置收集后，配套独立的覆膜布袋除尘器（MF0002）处理. 焊接; 颗粒物; 采用集气装置收集后，配套独立的覆膜布袋除尘器（MF0003）处理后最终经一根20m排气筒（DA002）排放. 抛丸; 颗粒物; 采用集气装置收集后，通过设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）处理后最终经一根20m排气筒（DA003）排放. 喷漆、晾干; 非甲烷总烃（包含二甲苯）; 晾干过程产生的有机废气同喷漆废气一并进入“玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（MF0005）”处理后最终通过一根20m高排气筒（DA004）排放. 颗粒物. 2、PU生产线. 上胶、发泡; 非甲烷总烃; 上胶、发泡废气经收集后引入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（MF0006）”处理后最终通过一根20m高排气筒（DA005）排放. MDI. 切割; 颗粒物; 采用集气装置收集后，配套覆膜布袋除尘器（MF0007）处理后最终经一根20m排气筒（DA006）排放. 废水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经厂区化粪池后纳入市政管道. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减震、厂房隔声. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 采用移动式垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运. 切割下料; 废钢材边角料; 一般固废间暂存后定期外售. 钻孔; 废钢材边角料. 焊接; 焊渣. 废气（粉尘）治理; 除尘灰. 有机废气治理; 废活性炭; 危废间暂存后，定期委托具有相应资质的单位妥善处理. 废过滤棉. 废催化剂. 机加工; 废液压油. 喷漆; 废漆渣. 废漆桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房进行生产，不涉及拆迁，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2023年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 本项目所在区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.28; 0.14; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.28; 0.34; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; /; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; /; 达标. O3; 第90百分位浓度; 183; 160; 114.37; 0.14; 超标. 由上表可知，PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕77号），将不断改善区域大气环境质量。 二、地表水环境质量现状 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，经区域污水管网纳入延津县第二污水处理厂进一步处理后达标排放，距离本项目最近的地表水体为东南侧约430m的榆林排，榆林排最终汇入东大沙河，根据《新乡市生态环境局关于下达2024年地表水环境质量目标的函》（2024.02.06）可知，东大沙河2024年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类，本次评价引用东大沙河下游距本项目约8.4km处的吴安屯断面2023年监测数据，具体见下表所示。 表3-2 吴安屯断面2023年监测结果一览表 mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 2023年01月; 25.49; 0.66; 0.214. 2023年02月; 24.15; 0.53; 0.210. 2023年03月; 21.20; 0.5; 0.20. 2023年04月; 25.90; 0.5; 0.19. 2023年05月; 25.90; 0.4; 0.19. 2023年06月; 28.10; 0.5; 0.22. 2023年07月; 27.80; 1.0; 0.21. 2023年08月; 25.70; 0.7; 0.12. 2023年09月; 24.10; 0.8; 0.14. 2023年10月; 24.30; 0.5; 0.14. 2023年11月; 25.40; 0.7; 0.13. 2023年12月; 24.70; 2.1; 0.14. 2023年年均值; 25.20; 0.7; 0.17. 2024年目标限值要求; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，除2023年12月份中NH3-N数据略有超标外，其他监测结果均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类要求。氨氮超标的原因主要是冬季水温降低，河流中微生物活动减弱，从而导致氨氮富集。 目前新乡市正在推进实施《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕66号），将持续有效改善新乡市地表水环境质量。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响评价报告表原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目建成后除绿化外，厂房内道路及车间地面等均采用硬化、防渗措施，营运期无重金属及持久性难降解污染物排放，即本项目建成后不存在地下水、土壤污染途径，因此不再进行地下水、土壤质量现状调查。 五、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于延津县先进制造业开发区范围内，具体位置：新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不再进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，根据现场勘查可知，本项目涉及的环境保护目标情况详见下表所示。 表3-3 本项目厂界周围环境保护目标一览表 保护 类别; 保护目标 名称; 保护 对象; 保护 内容; 方位 /距离; 保护级别. 大气 环境; 榆东新村; 居住区; 居民; 西南/370m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 延津县人民医院豫东分院; 医院; 人群; 西南/330m. 地表水环境; 榆林排; 河流; 地表水; 东南/430m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 表3-4 本项目营运期废气排放标准一览表 污染 类别; 标准名称及级别; 污染 因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物（钢结构生产线切割下料、钻孔、焊接、抛丸以及喷漆及晾干工序产生的颗粒物）; 有组织：120mg/m3，5.9kg/h（20m） 无组织：1.0mg/m3. 颗粒物（PU生产线切割工序产生的颗粒物）; 有组织：60mg/m3，3.1kg/h（20m） 无组织：1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织：120mg/m3，17kg/h（20m） 无组织：4.0mg/m3. 二甲苯; 有组织：1.7kg/h（20m高排气筒） 无组织：1mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1; 非甲烷总烃 （NMHC）; 厂区内无组织：6mg/m3（1h平均浓度值），20mg/m3（一次浓度值）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m3 无组织：2.0mg/m3(工业企业边界)，4.0mg/m3(生产车间或生产设备边界)，去除效率：70%. 二甲苯; 无组织： 工业企业边界： 0.2mg/m3（二甲苯） 车间边界： 1.2mg/m3（二甲苯）. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业（C33）; 非甲烷总烃; 有组织：50mg/m3 涂装工序厂房外监控点：6mg/m3（1h平均值），20mg/m3（一次浓度值）. 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024年修改单）; 非甲烷总烃; 有组织：60mg/m3 厂房边界：4.0mg/m3. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 有组织：1mg/m3. - 废水排放标准 - 项目营运期无生产废水产生，项目产生的生活污水经化粪池处理后纳入市政管道，最终排入延津县第二污水处理厂处理。执行的排放标准如下： 表3-5 本项目营运期废水排放标准一览表 污染 类别; 标准名称; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH6~9，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L. 延津县第二污水处理厂 收水水质标准; pH6~9，COD≤260mg/L，SS≤190mg/L，NH3-N≤35mg/L，TN≤60mg/L、TP≤4mg/L。. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-6 厂界噪声执行标准限值 单位：dB（A） 项目; 类别; 昼间; 夜间. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. - 4、固废排放标准 - 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。危险废物应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。 本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0216t/a、NH3-N0.0011t/a，颗粒物5.3942t/a，VOCs（含二甲苯）2.296t/a。 新乡市2023年达成水质目标，废水总量指标无需双倍替代，进行单倍替代，替代量为COD 0.0216t/a、NH3-N0.0011t/a。新乡市2023年大气环境质量为不达标区，废气总量指标采用双倍替代，替代量为颗粒物10.7884t/a，VOCs（含二甲苯）4.592t/a，拟从延津县区域总量指标中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有车间进行生产建设，施工期主要为生产设备以及环保设备的安装等，不涉及土建等工程，对周围环境影响较小。本次评价不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析和保护措施 | 根据工程分析可知，本项目营运期产生的环境影响主要表现在废气、废水、噪声、固废、环境风险等对区域环境产生的不利影响，具体分析如下。 一、营运期废气环境影响分析 根据工程分析、建设单位提供的资料以及参考同类行业建设项目可知，本项目营运期产生的废气主要有切割下料工序、焊接工序、抛丸产生的废气以及喷漆、晾干过程产生的有机废气以及上胶、发泡废气。 1.1 有组织废气 1、切割下料废气 切割下料废气中主要污染因子为颗粒物，根据建设单位提供的资料可知，本项目采用的切割设备包含激光切割机、火焰切割机、数控切割机及半自动切割机。激光切割机是利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的（如0.1mm左右）切缝，完成对材料的切割；火焰切割即气切割，本项目采用氧-丙烷切割，丙烷属于清洁能源，项目采用纯氧助燃，在该情况下，火焰切割工序产生的燃烧废气主要生成二氧化碳和水蒸气。半自动切割即气切割，是使用丙烷和氧气，是切割厚度大于5mm的钢板作直线切割为主的多用气割机。 参考《第二次污染源普查排污系数手册》（生态部公告2021年第24号）33金属制品业、04下料环节污染物产污系数，根据建设单位提供的资料，本项目钢构件激光切割量为5000t/a，火焰切割机、数控切割、半自动切割量为10000t/a，则切割下料工序颗粒物产生情况如下表所示。 表4-1 切割下料工序颗粒物源强产生情况一览表 切割设备; 切割方式; 产污系数; 本项目原料用量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 激光切割机; 等离子切割; 1.1kg/t-原料; 5000; 5.5. 火焰切割机、数控切割、半自动切割; 燃气切割; 1.5kg/t-原料; 10000; 15. 合 计; 20.5. 注：激光切割机产污系数参考等离子切割方式。. 本项目使用的切割设备采用下吸风的方式收集废气，项目使用的切割下料设备均配备有独立的废气收集管道，废气经收集后采用1套覆膜布袋除尘装置（MF0001）进行处理，最终经1根20m高的排气筒（DA001）排放。废气收集装置的收集效率均以90%计，覆膜布袋除尘器的处理效率以99%计，本项目共设置激光切割机、火焰切割机、数控切割机及半自动切割机等切割设备14台，末端风机风量最终设计为20000m3/h，同时考虑多台设备的风力损失，每台集气管道的配套风量为1000m3/h，切割工段年运行时间2000h。 表4-2 切割下料工序颗粒物有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 切割 下料; 颗粒物; 18.45; 9.225; 461.25; 集气装置收集+覆膜布袋除尘器（MF0001）+20m高排气筒（DA001）; 99%; 0.1845; 0.09225; 4.6125. - 本项目切割下料废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.09225kg/h，排放浓度为4.6125mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 - 2、钻孔废气 钻孔废气中主要污染因子为颗粒物，本项目采用的钻孔设备为磁力钻。参考《第二次污染源普查排污系数手册》（生态部公告2021年第24号）33金属制品业、04下料环节、锯床污染物产污系数，废气颗粒物产污系数为5.3kg/吨-原料，根据建设单位提供的资料，本项目钢构件钻孔量为1000t/a，磁力钻工作时间为1000h，则钻孔过程中废气产排情况见下表所示。 表4-3 钻孔工序颗粒物源强产生情况一览表 工艺名称; 原料名称; 产污系数; 本项目原料用量（t/a）; 颗粒物产生量 （t/a）. 钻孔; 钢构件; 5.3kg/吨-原料; 1000; 5.3. 本项目使用的钻孔设备采用下吸风的方式收集废气，项目使用的钻孔设备均配备有独立的废气收集管道，废气经收集后采用1套覆膜布袋除尘装置（MF0002）进行处理，最终经1根20m高的排气筒（DA001）排放。废气收集装置的收集效率均以90%计，覆膜布袋除尘器的处理效率以99%计，本项目共设置磁力钻20台，末端风机风量最终设计为25000m3/h。 表4-4 钻孔工序颗粒物有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 钻孔; 颗粒物; 4.77; 4.77; 190.8; 集气装置收集+覆膜布袋除尘器（MF0002）+20m高排气筒（DA001）; 99%; 0.0477; 0.0477; 1.908. - 本项目钻孔废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.0477kg/h，排放浓度为1.908mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 本项目切割下料、钻孔废气收集后经各自的覆膜布袋除尘器处理后最终经一根20m高排气筒（DA001）排放，切割下料、钻孔有组织产排情况见下表。 表4-5 切割下料、钻孔工序颗粒物有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 核算最大排放 速率kg/h; 核算最大排放 浓度mg/m3. 切割 下料; 颗粒物; 18.45; 9.225; 461.25; 集气装置收集+覆膜布袋除尘器（MF0001）+20m高排气筒（DA001）; 99%; 0.2322; 0.13995; 3.11. 钻孔; 颗粒物; 4.77; 4.77; 190.8; 集气装置收集+覆膜布袋除尘器（MF0002）+20m高排气筒（DA001）; 99%. 注：按照切割下料、钻孔工序同时工作，即最不利情形考虑。 本项目切割下料、钻孔工序产生的颗粒物收集后分别经覆膜布袋除尘器处理后最终经一根20m高排气筒（DA001）排放，颗粒物最大排放速率为0.13995kg/h，最大排放浓度为3.11mg/m3，则本项目切割下料及钻孔产生的颗粒物分别经收集合并排放后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 - 3、焊接废气 焊接废气中主要污染因子为颗粒物，本项目采用的焊接设备包含二保焊机、龙门焊机、交直流焊机、1000焊机，根据建设单位提供的资料可知，龙门焊机和1000焊机属于埋弧焊。参考《第二次污染源普查排污系数手册》（生态部公告2021年第24号）33金属制品业、09焊接环节污染物产污系数，本项目焊接工序颗粒物产生情况如下表所示。 表4-6 焊接工序颗粒物源强产生情况一览表 工艺名称; 原料名称; 产污系数; 本项目原料用量（t/a）; 颗粒物产生量 （t/a）. 交直流焊机; 焊条; 20.2kg/t-原料; 10; 0.202. 二保焊、龙门焊机和1000焊机; 实芯焊丝; 9.19kg/t-原料; 230; 2.1137. 合 计; 2.3157. - 为了降低焊接烟尘对大气环境的影响，评价要求建设单位在车间设置固定焊接区域，同时在各焊接工位设置1套废气收集装置，废气经收集后，采用1套覆膜布袋除尘装置（MF0003）进行处理，最终经1根20m高的排气筒（DA002）排放。废气收集装置的收集效率以90%计，焊接废气产生的浓度较低，颗粒物粒径较小，废气处理效率以95%计，末端风机风量为20000m3/h，焊接工序工作时间为1500h/a。 表4-7 焊接工序颗粒物有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 焊接; 颗粒物; 2.084; 1.389; 69.5; 集气装置收集+覆膜布袋除尘器（MF0003）+20m高排气筒（DA002）; 95%; 0.1042; 0.069; 3.47. - 本项目焊接废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.069kg/h，排放浓度为3.47mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 - 4、抛丸废气 抛丸过程中主要污染因子为颗粒物，为了提高产品品质，钢板在完成机加工处理后需要进行抛丸处理，项目使用1台抛丸机，抛丸机在工作时产生金属粉尘，经设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器处理后排放，不锈钢抛丸机的工作原理如下：抛丸机是以一种连续通过方式进行除氧化皮、清理和预处理的机器设备，利用高速旋转的叶轮把小钢丸抛掷出去高速撞击零件表面，可以除去零件表面的氧化层，同时钢丸高速撞击零件表面，造成零件表面的晶格扭曲变形，使表面硬度增高，是对零件表面进行清理的一种方法，可有效提高工件后续喷漆的漆膜附着力。 参考《第二次污染源普查排污系数手册》（生态部公告2021年第24号）33金属制品业、06预处理、干式预处理、抛丸环节中，废气颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目钢结构抛丸量为30000t/a，则抛丸过程废气中颗粒物产生量为65.7t/a。 本项目1台抛丸机工作时间共计2400h/a，抛丸过程中设备密闭，废气经集气管道收集后，通过设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）处理后，最终经1根20m高的排气筒（DA003）排放。末端风机风量为30000m3/h，抛丸废气产生的颗粒物粒径较大，且设置二级除尘，故考虑废气处理效率为99.5%，则本项目抛丸废气产排情况见下表所示。 表4-8 抛丸废气产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 抛丸; 颗粒物; 65.7; 27.375; 912.5; 集气装置收集+设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）+20m高排气筒（DA003）; 99.5%; 0.3285; 0.137; 4.57. - 本项目抛丸废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.137kg/h，排放浓度为4.57mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 - 5、喷漆房废气 喷漆及晾干废气中主要污染因子为漆雾（以颗粒物计）、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计），项目建设 1 座喷漆房(长50m×宽8m×高5m)，喷漆和晾干工序均在该喷漆房进行，喷漆后采用自然晾干的方式。 本项目根据产品的不同，选用水性漆或油性漆进行喷涂。喷漆废气主要包括三部分：一是喷漆过程中产生的漆雾。漆雾主要是固体份，固体份在高压作用下雾化成颗粒，大部分被喷射在工件上，剩余少部分油漆颗粒物随气流弥散形成漆雾；二是喷涂过程中产生的有机废气（本项目使用的水性漆不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛等有毒物质，废气主要成分按非甲烷总烃计；油性漆不含苯、甲醛等毒性物质，废气主要成分按二甲苯、非甲烷总烃计。）；三是晾干产生的有机废气（二甲苯、非甲烷总烃）。 根据《涂装技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）： 漆料用量m=ρδs×10-6/（NV·ε） 式中： m-涂料用量（t）； ρ-该涂料密度，单位：g/cm3； δ-涂层厚度（μm）； s-涂装面积（m2）； NV-原漆中的体积固体份（%）； ε-上漆率。 表 4-9 项目漆料用量计算参数一览表 类型; 涂料密度ρ g/cm3; 涂层厚度δ μm; 涂装面积S m2/a; 漆中的体积固体份NV %; 年用量 t/a. 钢结构; 水性漆; 1.12; 80; 125000; 41; 39. 油性漆; 1.36; 100; 25000; 81; 5.3. 合计; 水性漆; 39. 油性漆; 5.3. 备注：本项目采用水性漆或者油性漆进行钢结构喷涂，根据建设单位提供的资料， 采用水性漆喷涂钢结构的量约为25000t/a，水性漆喷涂面积约为5m2/t产品，漆膜厚度约80μm；采用油性漆喷涂的钢结构的量约5000t/a，油性漆喷涂面积约为5m2/t产品，漆膜厚度约100μm。. 根据建设单位提供的油性漆成分，油性漆中含二甲苯及正丁醇等有机溶剂，本项目不需再采用稀释剂进行稀释。本项目喷漆及晾干均在喷漆房进行，喷漆房正常运行时均为微负压运行，喷漆及晾干过程中不会有气体溢出，仅在喷漆房开闭过程中、风机开停时会有少量气体溢出。喷漆过程中，油漆中的固体组分形成漆雾，大部分附着在工件表面形成保护层，少量随着气流挥发，其中水性漆的附着率取70%、油性漆的附着率取80%，则喷漆过程中，漆雾中颗粒物的产生量约为5.656t/a。根据水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量检测报告，水性醇酸防护漆（Ι型）VOCs含量为92g/L，本次喷漆及晾干过程中挥发性组分全部挥发计，则挥发性有机物产生量约为3.2t/a；根据油性漆VOCs含量检测报告，环氧云铁中间漆VOCs含量为312g/L，喷漆及晾干过程中油性漆的挥发性组分全部挥发，则挥发性有机物产生量约为1.22t/a（其中二甲苯约为0.152t/a）。 本项目喷漆房运行时间为4h/d、1200h/a，喷漆房尺寸为长50m×宽8m×高5m=2000m3，参照《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计，换气次数按 20 次/h 计算，则喷漆房理论需要的风量为2000m3×20次/h=40000m3/h，本项目喷漆、晾干废气经喷漆车间密闭收集后通过经“玻璃纤维棉+干式过滤棉预处理+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（MF0005）”处理后最终经20m高排气筒（DA004）排放。本次评价废气收集效率按95%计，无组织挥发量按5%计。玻璃纤维棉+干式过滤棉装置对漆雾的去除效率按99%计。 本项目有机废气使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理有机废气，废气走向示意图如下： 图4-1 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭床对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。 本项目活性炭床填充颗粒状活性炭，颗粒状活性炭碘值不低于800毫克/克。有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，本项目催化燃烧装置共设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附。活性炭经过吸附运行一定时间达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见图4-1绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。 本项目活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于90%， 考虑喷漆及晾干有机废气产生浓度相对较低，取活性炭对有机废气的设计去除效率为90%，催化燃烧装置对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于99%，本项目催化燃烧装置按照99%计，经计算，活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置最终去除效率为89%。 表 4-10 本项目喷漆及晾干废气有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 喷漆及晾干; 颗粒物; 5.373; 4.478; 111.94; 经“玻璃纤维棉+干式过滤棉”预处理+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”（MF0005）”处理后最终经20m高排气筒（DA004）排放; 99%; 0.0537; 0.0448; 1.1188. 二甲苯; 0.1444; 0.12; 3.0; 89%; 0.0159; 0.0133; 0.3325. 非甲烷总烃; 4.199; 3.499; 87.475; 89%; 0.462; 0.385; 9.625. 本项目喷漆及晾干废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.0448kg/h，排放浓度为1.1188mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率5.9kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3；非甲烷总烃排放浓度为9.625mg/m3，排放速率0.385kg/h，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业（C33）非甲烷总烃限值要求（有组织：50mg/m3）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求；二甲苯排放速率为0.0133kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值要求（有组织：1.7kg/h）。 5、上胶废气 上胶产生的废气主要为非甲烷总烃及MDI。 非甲烷总烃：根据企业提供的资料，本项目使用的聚氨酯双组分胶挥发性有机物含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂-室内装饰装修-聚氨酯类VOCs含量限量≤50g/L的规定，本次评价考虑企业后期可能会更换其他厂家满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求的胶黏剂，本次评价VOCs含量以50g/L计算，假设聚氨酯双组分胶挥发成分在上胶粘合过程中全部挥发。本项目聚氨酯双组分胶使用量为40t/a，密度约为1.3g/mL，则产生VOCs量为1.54t/a。 MDI：根据《含微量残余单体的聚氨酯预聚体研究发展》(USA，2000年，Rxis等)，MDI残余单体以0.2%计。本项目B组分使用量为10t/a，其中，30%≤二苯基甲烷二异氰酸酯≤50%，本项目考虑最不利条件，MDI含量为 50%，则上胶过程MDI含量为0.01t/a。 上胶工序位于封闭的生产车间内，上胶工序设定固定工位，项目上胶工序年生产时间1000h。上胶处上方安装集气罩，废气收集效率以90%计，废气经集气罩收集后经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（MF0005）”处理后最终经20m高排气筒（DA004）排放”装置处理。 6、发泡废气 发泡废气主要污染因子为非甲烷总烃和MDI，在聚氨酯发泡组分的发泡过程中，异氰酸酯与聚醚多元醇发生交联聚合反应生成聚氨酯，并释放大量热量，此时预混的发泡剂（戊烷）不断汽化使聚氨酯膨胀充在壳体和内胆之间的空隙。 非甲烷总烃：参考《第二次全国污染源普查工业污染源普查系数手册》中2924泡沫塑料制造行业系数手册，发泡工艺有机废气产生系数为30kg/t-产品，本项目发泡组合剂、戊烷用量为660t/a，该发泡原料视为全部生成产品，则非甲烷总烃产生量19.8t/a。 MDI：根据《含微量残余单体的聚氨酯预聚体研究发展》(USA，2000年，Rxis等)，MDI残余单体以0.2%计。本项目“黑料”组分使用量为359t/a，其中，30%≤二苯基甲烷二异氰酸酯≤50%，本项目考虑最不利条件，MDI含量为 50%，则上胶过程MDI含量为0.36t/a。 本项目对项目使用的发泡机密闭机组（发泡机、履带机）进行二次封闭处理，设置集气管道在封闭空间内抽取设备产生的有机废气，经引风机引入一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧（MF006）”装置进行处理，该活性炭吸附装置采用颗粒状活性炭，颗粒状活性炭碘值不低于800毫克/克。处理后由20m高排气筒（DA005）排放，废气收集效率为99%，发泡工序年工作时间2400h。 本项目上胶及发泡废气经收集后一并引入一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧（MF006）”装置进行处理，配套风机风量为20000m3/h，处理后由20m高排气筒（DA005）排放。 本项目活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于90%， 考虑发泡废气产生浓度相对较高，取活性炭对有机废气的设计去除效率为95%，催化燃烧装置对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于99%，本项目催化燃烧装置按照99%计，经计算，活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置最终去除效率为94%。 表 4-11 本项目上胶、发泡废气有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 上胶; 非甲烷总烃; 1.386; 1.386; 69.3; 经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（MF0006）”处理后最终经20m高排气筒（DA005）排放; 94%; 1.259; 0.573; 28.65. 发泡; 非甲烷总烃; 19.6; 8.17; 408.5. MDI; 0.356; 0.148; 7.4; 0.0219; 0.00944; 0.472. 上胶; MDI; 0.009; 0.009; 0.45. 注：本项目按照上胶、发泡工序同时工作，即不利情形考虑。 本项目上胶及发泡废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”（MF0006）”处理后最终经20m高排气筒（DA005）排放。非甲烷总烃最大排放速率为0.573kg/h，最大排放浓度为28.65mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3的限值要求。MDI最大排放浓度为0.472mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） MDI有组织排放浓度1mg/m3的限值要求。 - 切割废气 - 切割废气主要包含岩棉粉尘及金属粉尘，按照颗粒物计。 - 岩棉切割产生的颗粒物参照凯华新型建材沧州有限公司环保设施提升改造项目，该项目规模为年产30000吨岩棉，切割过程使用的设备、工艺与原料与本项目基本一致，根据其营运期检测报告(报告编号DTTEST22A0079)，该项目切割工序颗粒物产生量大致为岩棉用量的0.5%，本项目岩棉用量为1000t，则岩棉切割过程颗粒物产生量为5t/a。 彩钢板切割产生的颗粒物参考《第二次污染源普查排污系数手册》（生态部公告2021年第24号）33金属制品业、04下料环节污染物产污系数中锯床切割产污系数：5.3kg/t-原料，彩钢板年用量为1800t/a，则彩钢板切割过程中产生的颗粒物为9.54t/a。 本项目PU生产线使用的切割设备上方设置集气罩，废气经收集后采用一采用1套覆膜布袋除尘装置（MF0007）进行处理，最终经1根20m高的排气筒（DA001）排放。废气收集装置的收集效率以90%计，覆膜布袋除尘器的处理效率以99%计，配套风机风量最终设计为10000m3/h，切割工段年运行时间2400h。 表 4-12 本项目切割废气有组织产排情况一览表 污染 工序; 污染 因子; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 切割; 颗粒物; 13.09; 5.45; 545; 集气罩收集+设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0007）+20m高排气筒（DA006）; 99%; 0.1309; 0.0545; 5.45. - 本项目切割下料废气经收集处理后颗粒物排放速率为0.0545kg/h，排放浓度为5.45mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放浓度60mg/m3，排放速率3.1kg/h）限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放浓度不高于10mg/m3。 1.2 无组织废气 根据工程分析可知，本项目营运期产生的无组织废气主要包括切割下料过程中产生的烟尘，钻孔、焊接过程产生的烟尘，抛丸过程中产生的烟尘、喷漆及晾干干过程中产生的漆雾及有机废气、上胶、发泡废气以及切割废气产排情况具体见下表所示。 表 4-13 本项目无组织废气排放情况一览表 污染工序; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 切割下料; 颗粒物; 2.05; 1.025. 钻孔; 颗粒物; 0.53; 0.53. 焊接; 颗粒物; 0.2317; 0.154. 喷漆及晾干; 颗粒物; 0.283; 0.236. 二甲苯; 0.0076; 0.0063. 非甲烷总烃; 0.221; 0.184. 发泡废气; 非甲烷总烃; 0.2; 0.083. MDI; 0.004; 0.00167. 上胶废气; MDI; 0.001; 0.001. 非甲烷总烃; 0.154; 0.154. 切割; 颗粒物; 1.45; 0.604. 合计; 颗粒物; 4.5447; /. 二甲苯; 0.0076; /. 非甲烷总烃; 0.575; /. MDI; 0.005; /. 1.3 非正常排放 本项目产生的非正常排放主要是污染物治理措施达不到应有效率时引发的污染物超标排放，评价以最不利原则，按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析，非正常排放时间最大为15分钟。本项目非正常工况： 表 4-14 本项目非正常工况废气排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放速率kg/h; 单次 持续时间h; 年发生 频次; 非正常 排放量 kg/a; 采取措施. 切割下料工段 覆膜布袋除尘器; 污染物排放控制措施故障，达不到应有效率，处理效率为0; 颗粒物; 9.225; 0.25; 1次; 2.306; 产生废气的工序及时停止运行，并对废气治理措施进行检修. 钻孔工段覆膜布袋除尘器; 颗粒物; 4.77; 0.25; 1次; 1.193. 焊接工段 覆膜布袋除尘器; 颗粒物; 1.389; 0.25; 1次; 0.347. 抛丸工段 设备配套的除尘器+覆膜布袋除尘器; 颗粒物; 27.375; 0.25; 1次; 6.844. “玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”; 颗粒物; 4.478; 0.25; 1次; 1.12. 二甲苯; 0.12; 0.25; 1次; 0.030. 非甲烷总烃; 3.499; 0.25; 1次; 0.875. 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置; 非甲烷总烃; 9.556; 0.25; 1次; 2.389. MDI; 0.157; 0.25; 1次; 0.039. 切割工段覆膜布袋除尘器; 颗粒物; 5.45; 0.25; 1次; 1.363. 为了减轻项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展。项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障时，应尽快停产对其进行维修，尽量减轻对周围环境造成的影响。此外，评价建议加强日常对各类设备的维护和保养，可以进一步降低出现非正常工况出现的概率，避免非正常工况情况下污染物对周围环境造成影响。 1.4 大气污染防治措施分析 经查阅资料，本项目金属制品业尚未发布本行业规范，因此参考与本项目工艺及污染因子类似的相关技术规范分析本项目的废气治理措施的可行性，本项目发泡废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中对废气处理推荐方案如下表所示：具体见下表所示。 表4-15 本项目废气治理措施可行性分析一览表 生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 可行技术; 本项目; 可行技术来源. 切割下料、切割; 火焰切割、等离子切割、锯床切割; 颗粒物; 袋式过滤; 覆膜布袋除尘器; 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）. 钻孔; 磁力钻; 颗粒物; 袋式过滤; 覆膜布袋除尘器. 焊接; 交直流焊机、二保焊、埋弧焊; 颗粒物; 袋式过滤; 覆膜布袋除尘器. 抛丸; 抛丸; 颗粒物; 袋式过滤; 覆膜布袋除尘器. 喷漆; 喷涂; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘湿式漆雾净化、石灰粉过滤、纸盒过滤、化学纤维过滤; “玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”. 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等. 晾干; 挥发性有机物; 热力焚烧/催化燃烧等. 上胶、发泡; 发泡机; 非甲烷总烃; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; “活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）. 由上表可知，本项目切割下料废气、钻孔工序废气、焊接废气、抛丸废气、切割废气中主要污染因子为颗粒物，经收集后均采用覆膜布袋除尘器处理，属于可行技术；喷漆及晾干废气主要污染因子为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，收集后均采用“玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理；上胶废气及发泡废气主要污染因子为非甲烷总烃及MDI，收集后采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，属于可行技术。 综上可知，本项目各工段采用的废气治理措施均属于相关技术规范要求的可行技术。 1.5 废气污染物排放核算量 1.5.1大气污染物有组织排放核算 表4-16 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 3.11; 0.13995; 0.2322. 2; DA002; 颗粒物; 3.47; 0.069; 0.1042. 3; DA003; 颗粒物; 4.57; 0.137; 0.3285. 4; DA004; 颗粒物; 1.1188; 0.0448; 0.0537. 二甲苯; 0.3325; 0.0133; 0.0159. 非甲烷总烃; 9.625; 0.385; 0.462. 5; DA005; 非甲烷总烃; 28.65; 0.573; 1.259. MDI; 0.472; 0.00944; 0.0219. 6; DA006; 颗粒物; 5.45; 0.0545; 0.1309. 5; 一般排放口合计; 颗粒物; /; /; 0.8495. 二甲苯; /; /; 0.0159. 非甲烷总烃; /; /; 1.721. MDI; /; /; 0.0219. 1.5.2大气污染物无组织排放核算 表4-17 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度/（mg/m3）. 1; 厂界; 钢构件生产线; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1; 4.5447. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5. 2; 厂界; 钢构件生产线、PU板生产线; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.575. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 2.0. 3; 厂界; 钢构件生产线; 二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0076. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 0.2. 4; 厂界; PU板生产线; MDI; /; /; 0.005. 1.5.3大气污染物年排放量核算 表4-18 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 5.3942. 2; 二甲苯; 0.0235. 3; 非甲烷总烃; 2.296. 4; MDI; 0.0269. 1.6 污染物排放口基本情况 表4-19 本项目大气污染物有组织排放口基本情况表 排放口编号; 污染物种类; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 年排放小时数h; 排放口 类型. DA001; 颗粒物; 114°6′22.10″E 35°17′8.54″N; 20; 0.6; 常温; 2000; 一般排放口. DA002; 颗粒物; 114°6′25.31″E 35°17′14.40″N; 20; 0.4; 常温; 1500; 一般排放口. DA003; 颗粒物; 114°6′21.95″E 35°17′10.96″N; 20; 0.4; 常温; 2400; 一般排放口. DA004; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 114°6′24.53″E 35°17′14.27″N; 20; 0.6; 常温; 1200; 一般排放口. DA005; 非甲烷总烃、MDI; 114°6′28.16″E 35°17′11.18″N; 20; 0.4; 常温; 2400; 一般排放口. DA006; 颗粒物; 114°6′28.09″E 35°17′9.39″N; 20; 0.2; 常温; 2400; 一般排放口. 1.7 监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）以及其他与本项目相关的技术规范，提出本项目在营运期的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表4-20 本项目营运期大气污染源自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 标准来源. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业（C33）要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业要求以及《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024年修改单）. DA002; 颗粒物; 1次/年; 排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h. DA003; 颗粒物; 1次/年; 排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h. DA004; 颗粒物; 1次/年; 排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h. 二甲苯; 1次/年; 排放速率：1.7kg/h. 非甲烷总烃; 1次/年; 排放浓度：50mg/m3，排放速率：17kg/h. DA005; 非甲烷总烃; 1次/年; 排放浓度：60mg/m3，排放速率：17kg/h. DA006; 颗粒物; 1次/年; 排放浓度：10mg/m3，排放速率：3.1kg/h. 无组织：厂界外10m范围内上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点位; 颗粒物; 1次/半年; 颗粒物：0.5mg/m3. 二甲苯; 1次/半年; 二甲苯：0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 1次/半年; 非甲烷总烃：2.0mg/m3. 厂房外无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 非甲烷总烃：6mg/m3（1h平均值），20mg/m3（一次浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、营运期废水环境影响分析 1、废水污染物排放情况 本项目无生产废水外排，不设餐厅和宿舍，废水主要为职工生活污水。本项目劳动定员为100人，员工生活用水量按每人每天30L计，则生活用水量为3.0t/d（900t/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为2.4t/d（720t/a）。生活污水经厂区化粪池处理后，经厂区总排口排入延津县第二污水处理厂进一步处理后排放。废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP3.5mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD 0.2160t/a、BOD5 0.1440t/a、SS 0.1440t/a、NH3-N 0.0216t/a、TP 0.0025t/a以及TN 0.0227t/a。 表4-21 本项目营运期生活污水产排情况一览表 产污环节; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理工艺; 去除效率; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 员工生活; COD; 300; 0.2160; 化粪池; 25%; 225; 0.162. BOD5; 200; 0.1440; 30%; 140; 0.1008. SS; 200; 0.1440; 35%; 140; 0.1008. NH3-N; 30; 0.0216; 5%; 28.5; 0.0205. TP; 3.5; 0.0025; 0%; 3.5; 0.0025. TN; 35; 0.025; 10%; 31.5; 0.0227. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后，各污染因子排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L），同时可满足延津县第二污水处理厂收水水质标准要求（COD≤260mg/L，SS≤190mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤4mg/L，TN≤60mg/L） 2、排放口基本信息 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口排放. （2）废水间接排放口基本情况 表4-23 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 114°6′23.22″E; 35°16′58.32″N; 0.0072; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 延津县第二污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. TN; 12. - （3）废水污染物排放执行标准表 表4-24 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值. 名称; 污染物种类; 浓度限值（mg/L）. DW001; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及延津县第二污水处理厂收水水质标准; COD; 260. BOD5; 300. SS; 190. NH3-N; 35. TP; 4. TN; 60. （4）废水污染物排放信息表 表4-25 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 mg/L; 日排放量 kg/d; 年排放量 t/a. 1; DW001; COD; 225; 0.5400; 0.162. 2; BOD5; 140; 0.3360; 0.1008. 3; SS; 140; 0.3360; 0.1008. 4; NH3-N; 28.5; 0.0683; 0.0205. 5; TP; 3.5; 0.0083; 0.0025. 6; TN; 31.5; 0.0757; 0.0227. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.162t/a、BOD5 0.1008t/a、SS 0.1008t/a、NH3-N 0.0205t/a、TP 0.0025t/a以及TN0.0227t/a，经延津县第二污水处理厂处理后，废水污染物排入环境总量：COD 0.0216t/a、BOD5 0.0043t/a、SS 0.0072t/a、NH3-N0.0011t/a、TP 0.0002t/a以及TN 0.0086t/a。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中5.2.1一般原则规定：单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，无需进行监测。本项目仅排放生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂进一步处理，因此本项目废水无需进行监测。 4、项目污水纳入污水处理厂的可行性分析 本项目从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放3个方面论证废水接管是否可行。 （1）污水水量分析 延津县第二污水处理厂设计处理能力为3万m3/d，其中一期1.5万m3/d已投入运行；二期1.5万m3/d已建成但因水量不足尚未投入运行。现实际接纳水量1.2万m3/d，剩余处理能力为1.8万m3/d。本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，在延津县第二污水处理厂收水范围内，本项目建成后全厂接管水量为2.4m3/d，约占延津县第二污水处理厂余量的0.0013%，从水量接管量上讲，本项目生活污水排入延津县第二污水处理厂处理是可行的。 （2）污水水质分析 本项目营运期排放的废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后生活污水的水质为COD225mg/L、BOD5140mg/L、SS140mg/L、NH3-N 28.5mg/L、TP3.5mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及延津县第二污水处理厂收水水质要求。因此从水质上分析，本项目生活污水排入延津县第二污水处理厂处理是可行的。 （3）处理后尾水达标分析 本项目的生活污水排入延津县第二污水处理厂集中处理，尾水排放废水污染物COD、BOD5、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类标准限值，SS、TN执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准，排入大沙河。经调查可知，自运行以来延津县第二污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，本项目生活污水从水量、水质要求等方面分析，对延津县第二污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入延津县第二污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，对地表水环境产生的影响可接受。 延津县第二污水处理厂的出水水质COD、BOD5、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准：COD30mg/L、BOD56mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L，SS、TN执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准：SS10mg/L、TN12mg/L，则项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的废水污染物排入环境总量：COD 0.0216t/a、BOD5 0.0043t/a、SS 0.0072t/a、NH3-N0.0011t/a、TP 0.0002t/a以及TN 0.0086t/a，建议总量控制指标为COD 0.0216t/a、NH3-N 0.0011t/a、TP 0.0002t/a及TN 0.0086t/a。 本项目化粪池池底和池壁已做好防渗、防漏措施，评价要求对化粪池做好日常监管，严禁防渗、防漏，避免污染地下水。上述措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 三、营运期噪声环境影响分析 1、噪声源情况 本项目主要噪声源主要为抛丸机、激光切割机、磁力钻、半自动切割机、数控切割机等，本项目主要生产设备声功率级在70～85dB（A）之间。 表4-26 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强 （任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时间; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m); 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 激光切割机; 80/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 37; 35; 0.5; 东104; 39.7; 8:00~17:00; 20; # 19.7; 1m. 南35; 49.1; 29.1; 1m. 西37; 48.6; 28.6; 1m. 北185; 34.7; 14.7; 1m. 2; 抛丸机; 85/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 33; 142; 0.5; 东107; 44.4; 8:00~17:00; 20; 24.4; 1m. 南142; 42.0; 22.0; 1m. 西33; 54.6; 34.6; 1m. 北76; 47.4; 27.4; 1m. 3; 半自动切割机; 75/10; /; 厂房隔声、距离衰减; 9; 54; 0.5; 东130; 42.7; 8:00~17:00; 20; 22.7; 1m. 南54; 50.4; 30.4; 1m. 西 9; 65.9; 45.9; 1m. 北164; 40.7; 20.7; 1m. 4; 磁力钻; 75/20; /; 厂房隔声、距离衰减; 73; 69; 0.5; 东66; 51.6; 8:00~17:00; 20; 31.6; 1m. 南69; 51.2; 31.2; 1m. 西73; 50.7; 30.7; 1m. 北150; 44.5; 24.5; 1m. 5; 火焰切割机; 70/2; /; 厂房隔声、距离衰减; 68; 46; 0.5; 东67; 36.5; 8:00~17:00; 20; 16.5; 1m. 南46; 39.8; 19.8; 1m. 西68; 36.4; 16.4; 1m. 北172; 28.36; 8.4; 1m. 6; 风机1; 80/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 92; 66; 0.5; 东47; 46.6; 8:00~17:00; 20; 26.6; 1m. 南66; 43.6; 23.6; 1m. 西92; 40.7; 20.7; 1m. 北153; 36.3; 16.3; 1m. 7; 风机2; 80/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 5; 61; 0.5; 东134; 37.5; 8:00~17:00; 20; 17.5; 1m. 南61; 44.3; 24.3; 1m. 西5; 66.0; 46.0; 1m. 北158; 36.0; 16.0; 1m. 8; 风机3; 80/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 74; 209; 0.5; 东75; 42.5; 8:00~17:00; 20; 22.5; 1m. 南209; 33.6; 13.6; 1m. 西74; 42.6; 22.6; 1m. 北10; 60.0; 40.0; 1m. 9; 风机4; 80/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 24; 142; 0.5; 东115; 38.8; 8:00~17:00; 20; 18.8; 1m. 南24; 37.0; 17.0; 1m. 西33; 52.4; 32.4; 1m. 北77; 42.3; 22.3; 1m. 10; 风机5; 85/1; /; 厂房隔声、距离衰减; 3; 188; 0.5; 东136; 42.3; 8:00~17:00; 20; 22.3; 1m. 南188; 39.5; 19.5; 1m. 西3; 75.5; 55.5; 1m. 北31; 55.2; 35.2; 1m. 11; 开卷机; 75/4; /; 厂房隔声、距离衰减; 133; 206; 0.5; 东6; 65.5; 8:00~17:00; 20; 45.5; 1m. 南206; 34.7; 14.7; 1m. 西133; 38.5; 18.5; 1m. 北13; 58.7; 38.7; 1m. 12; 带锯; 80/2; /; 厂房隔声、距离衰减; 134; 98; 0.5; 东5; 69.0; 8:00~17:00; 20; 49.0; 1m. 南98; 43.2; 23.2; 1m. 西134; 40.5; 20.5; 1m. 北121; 41.4; 21.4; 1m. 2、噪声衰减计算过程 1、预测计算 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为u，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤u/b，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当u/b≤r≤b/u时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当r＞b/u时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0−20lg(rr0) 式中： Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出: Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③噪声源叠加影响分析方法 式中：L——总声压级，[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]； n——声源数量。 3、噪声达标分析 噪声预测值见下表。 根据实际情况，本项目厂界为厂房边界，即噪声距东、南、西、北厂界均为1m，厂界贡献值见下表。 表4-27 噪声源在厂界贡献值一览表 点位; 贡献值dB(A); 评价标准; 预测达标情况. 东厂房边界; 50.7; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A); 达标. 南厂房边界; 36.4; 达标. 西厂房边界; 56.4; 达标. 北厂房边界; 43.5; 达标. 通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，评价提出本项目在营运期的噪声污染源监测计划，具体监测计划如下表所示。 表4-28 噪声污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂房边界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A). 四、营运期固废环境影响分析 - 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、切割下料、钻孔过程产生的废钢材边角料、焊接过程产生的焊渣、设备维护产生的废液压油、废漆桶等、废气处理过程中除尘灰、废活性炭、废过滤棉、废漆渣及废催化剂。 1、一般固废 （1）废钢材边角料 切割下料、钻孔过程会产生废钢材边角料，根据建设单位提供的资料，切割下料、钻孔工序废钢材边角料约为切割下料、钻孔工序所使用原料量的0.1%，约16t/a，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）固体废物类别为“废弃资源，废钢铁”，代码为331-004-09。 - （2）除尘灰 根据工程分析可知，本项目营运期除尘器收尘约为103.3t/a，除尘灰经收集后暂存于一般固废间，定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）固体废物类别为“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，工业粉尘”，代码为331-001-66。 - 焊渣 - 本项目焊条、焊丝、焊剂总用量约为300t/a，废弃量按照 1%计算，则焊渣产生量为3.0t/a，收集后暂存于一般固废间，定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）固体废物类别为“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，其他废物”，代码为900-999-996。 - 危险废物 （1）废活性炭 本项目活性炭吸附-脱附催化燃烧装置设置2套（MF005~MF006）。每套均设置2个活性炭吸附箱，交替使用。当1个活性炭吸箱附饱和后，先打开第2个活性炭吸附装置进出口阀门后，关闭饱和吸附箱进出口阀门，主线正常运行。启动脱附风机对吸附饱和后的活性炭进行脱附再生。吸附-脱附之间切换通过调节阀门进行控制。脱附后废气进入催化燃烧装置进行处理后排放。 喷漆废气及晾干废气配套的活性炭吸附-脱附催化燃烧装置（MF005）每个活性炭吸附箱装约0.2t蜂窝状活性炭，该活性炭吸附装置吸附非甲烷总烃约3.737t/a，参考《活性炭吸附手册》可知，每1kg活性炭可吸附约0.2kg~0.35kg挥发性有机废气，评价取最小值，即每个活性炭箱可吸附约0.04t挥发性有机废气。根据项目运行频率，每个活性炭吸附箱每3天脱附再生一次，吸附量约为0.04t挥发性有机废气，在活性炭最大吸附能力之内。即该活性炭脱附再生系统可长期运行，但为了保证活性炭的活性，评价建议每个季度更换一次活性炭，更换下来的废活性炭约0.8t/a。 上胶及发泡废气配套的活性炭吸附-脱附催化燃烧装置（MF005）每个活性炭吸附箱装约1.0t蜂窝状活性炭。该活性炭吸附装置吸附非甲烷总烃约19.727t/a，参考《活性炭吸附手册》可知，每1kg活性炭可吸附约0.2kg~0.35kg挥发性有机废气，评价取最小值，即每个活性炭箱可吸附约0.2t挥发性有机废气。根据项目运行频率，每个活性炭吸附箱每3天脱附再生一次，吸附量约为0.2t挥发性有机废气，在活性炭最大吸附能力之内。即该活性炭脱附再生系统可长期运行，但为了保证活性炭的活性，评价建议每个季度更换一次活性炭，更换下来的废活性炭约4t/a。 综上本项目废活性炭产生量为4.8t/a，废活性炭属于《国家危险固废名录》（2021年版）的危险废物（其他废物：HW49，900-039-49），废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交有有相应资质的单位处置。 （2）废过滤棉 本项目采用玻璃纤维棉+干式过滤棉吸附漆雾颗粒物，吸附效率为99%，玻璃纤维棉+干式过滤棉需定期更换，根据厂家提供资料并类比同类项目，吸附2kg漆雾需用0.5kg的玻璃纤维棉+干式过滤棉。根据工程分析，本项目被装置捕集的漆雾量约为5.319t/a，故需要过滤棉1.33t/a，则项目产生的废过滤棉约为1.33t/a，根据压差监测定期更换，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废过滤棉属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质”，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。产生的废过滤棉使用密闭容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 （3）废漆渣 本项目喷漆过程中漆雾经吸附过滤后产生漆渣，根据工程分析，本项目被装置捕集的漆雾量约为5.319t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废漆渣属于“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废气”，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12。产生的废漆渣使用密闭容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 （4）废催化剂 本项目2套催化燃烧室使用的催化剂（贵金属）需要定期更换，更换周期 4年，每次更换量为 0.1t，则废催化剂产生量为0.2t/4a。废催化剂属于《国家危险固废名录》（2021年版）的危险废物（其他废物：HW49，900-041-49），废催化剂经收集后暂存于危废暂存间，定期交有有相应资质的单位处置。 （5）废漆桶 本项目喷漆过程中产生废漆桶，根据企业提供的资料，本项目废漆桶产生量约为2.0t/a，废漆桶属于《国家危险固废名录》（2021年版）的危险废物（其他废物：HW49，900-041-49）。废漆桶经收集后暂存于危废暂存间，定期交有有相应资质的单位处置。 （6）废液压油 本项目需要使用液压油定期对生产设备进行维护保养，此过程会产生废液压油。根据建设单位提供的资料，产生量约为0.09t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废液压油属于《国家危险固废名录》（2021年版）的危险废物（废矿物油与含矿物油废物，HW08，900-249-08）。废液压油经收集后暂存于危废暂存间，定期交有有相应资质的单位处置。 3、生活垃圾 本项目员工定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/(p.d)计算，则生活垃圾产生总量为15t/a，在厂区内设置若干带盖移动式垃圾箱，收集后由环卫部门定期清运。 表4-29 项目固体废物产生情况一览表 产生源; 名称; 性质; 产生量; 处理措施. 职工生活; 生活垃圾; /; 15t/a; 垃圾筒收集，环卫清运. 切割下料、钻孔; 废钢材边角料; 一般工业固废; 16t/a; 一般固废间暂存后，定期外售. 焊接; 焊渣; 3.0t/a. 废气处理; 除尘灰; 103.3t/a. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 4.8t/a; 危废间暂存后，定期委托有资质单位进行妥善处理. 废过滤棉; 1.33t/a. 废漆渣; 5.319t/a. 废催化剂; 0.2t/4a. 喷涂; 废漆桶; 2.0t/a. 设备运行; 废液压油; 0.09t/a. 表4-30 危险固废汇总表 序号; 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 处理 措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.8t/a; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机废气; 3月; T; 危废间暂存后，定期委托有资质单位进行妥善处理. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 3.125t/a; 废气处理; 固态; 有机物; 废气; 1月; T. 3; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 5.319t/a; 废气处理; 固态; 重金属等; 重金属等; 1月; T，I. 4; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.2t/4a; 废气处理; 固态; 贵金属; 贵金属; 4年; T. 5; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 2.0t/a; 喷漆; 固态; 漆; 有机废气; 1天; T/In. 6; 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.09t/a; 设备运行; 液态; 矿物油; 矿物油; 1天; T，I. 表4-31 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 (设施)名称; 危险废物名称; 废物 类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区东北; 50m2; 密闭 包装袋; 2t; 1年. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密闭 包装袋; 2t; 1年. 3; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 密闭 包装桶; 5t; 6月. 4; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 密闭 包装袋; 0.1t; 1年. 5; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 密闭 包装桶; 1t; 1年. 6; 废液压油; HW08; 900-249-08; 密闭 包装桶; 0.1t; 1年. 为避免本项目的固体废物在储存过程中产生的二次污染问题，评价建议项目建设单位设置一般固废间和危险废物暂存间，对项目产生的各类固体废弃物进行收集后分类储存。评价要求一般固废间采取地面硬化，防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设。评价要求危险固废暂存间采取地面硬化，防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏等措施。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。危险废物的产生和储存均在厂房内内，生产车间地面、运输线路和危险废物暂存间均应采取地面硬化和防腐防渗的措施，危险废物从产生工艺环节运输到暂存间的过程中一旦产生散落、泄漏，可以将其用铜铲铲起，倒入专用桶或池内，储存于危废暂存间，可以将影响控制在本项目由企业边界之内，不会对周围环境产生不利影响。 - 环境管理要求 本项目要求建设单位按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，对危险废物内部转运采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落； ②危险废物从内部转运作业应采用专用工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； 建设单位一般固废暂存间和危险固废暂存间应按照一下要求严格管理： ①一般固废暂存间临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施； ②危险废物容器内应留一定的空间； ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法； ④危险废物产生着须做好危险废物产生情况的记录，记录上须明确危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和出货单在为废物处理后应继续保留三年； ⑤危险废物暂存间应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求设立危险废物的标志，材质应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换； ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位进行妥善处理，在危废转移处理的过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》的有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对土壤、地下水产生影响的污染物主要为危险废物，本项目生产车间均采用硬化处理，危险废物经收集后，暂存于危险固废暂存间，采用专用容器进行收集，并置于托盘上，确保不渗漏。危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，不存在污染下渗的途径。 综上所述，本项目危险废物不与土壤接触，不下渗影响地下水，因此本项目不存在土壤、地下水的污染途径，不在进行土壤及地下水的环境影响分析。 六、生态环境 本项目位于新乡市延津县先进制造业开发区榆林乡新长北线与经十二路交叉口西北角1号，根据调查，目前项目用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对周边生态环境产生较大影响。 七、环境风险 - 7.1 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），风险物质是指具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。本项目营运期涉及的环境风险物质主要有液压油、油性漆以及丙烷、戊烷等，在厂区内的最大储存量及储存位置见下表所示。 表4-32 本项目营运期风险物质储存量及储存位置一览表 序号; 物质名称; CAS号; 储存位置; 危险性; 厂内最大储存/t. 1; 丙烷; 74-98-6; 焊接区域; 易燃; 2. 2; 戊烷; 109-66-0; PU生产区域; 易燃; 0.5. 3; 液压油; /; 危险品仓库; 可燃; 0.05. 4; 油性漆; /; 危险品仓库; 易燃; 0.5. 5; 废液压油; /; 危废仓库; 可燃; 0.09. 7.2 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括分析。 4-33 本项目营运期风险物质储存量及储存位置一览表 序号; 物质名称; CAS号; 储存位置; 危险性; 厂内最大储存/t; 临界量/t; Q 值. 1; 丙烷; 74-98-6; 焊接区域; 易燃; 2; 10; 0.2. 2; 戊烷; 109-66-0; PU生产区域; 易燃; 0.5; 10; 0.05. 3; 液压油①; /; 危险品仓库; 可燃; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 油性漆①; /; 危险品仓库; 易燃; 0.5; 2500; 0.0002. 5; 废液压油①; /; 危废仓库; 可燃; 0.09; 2500; 0.000036. 合 计; 0.250256. 注：①：液压油临界量参考油类物质（矿物油类，如石油、汽油柴油等；生物柴油等）；. 由上表可知，本项目风险物质与其临界量的比值Q为0.250256， Q＜1，因此，判定该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 7.3 风险分析 根据分析可知，本项目环境风险物质主要为可燃物质，可能发生的风险事故包括本项目暂存的易燃物质发生火灾，燃烧产生的次生污染对周围大气产生严重污染，同时产生的消防废水可能溢流进入周边地表水环境，对地表水环境造成严重污染。 7.4风险防范措施 （1）风险防范措施 a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》（2018修订）的要求进行设计。 b.液体原料下设防漏托盘，危化品仓库和危废暂存间地面做防渗处理。 c.按照使用计划严格控制丙烷、戊烷、液压油、油性漆以及废液压油的暂存量，不过多存放。 （2）应急预案要求 a.建立突发环境事件应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 b.设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在厂房内设置急救器材、救生器、胶皮手套、急救用品。 c.制定突发环境事件应急预案，定期安排人员培训与演练。 d.除公司内部成立突发环境事件应急救援小组，对突发环境事件实施应急处置工作，公司还应与所在园区处置突发环境事件的应急机构保持联动关系，确保 公司一旦发生突发环境事件，能够及时上报事件情况，并在内部救援力量不足时能够在第一时间向地方政府机构寻求专业救助。 7.5、风险评价结论 本项目的风险主要是因原料逸散、环保设施故障等，会导致火灾、爆炸、中毒以及环境质量损害。建设单位在认真落实本报告提出的各项安全对策措施后，本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 九、环境管理和监测计划 1、环境管理 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，公司设置专门的环境管理人员负责全公司环境管理工作。具体职责如下： （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责公司内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责公司营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （5）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 2、排污口规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。 1.在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。 2.如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 3.将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 4.按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 5.排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。 6.环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 环境保护图形标志在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 3、环境监测 本项目运营后污染源监测计划如下表所示。 表4-34 本项目营运期监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年. 2; DA002; 颗粒物; 1次/年. 3; DA003; 颗粒物; 1次/年. 4; DA004; 颗粒物; 1次/年. 5; 非甲烷总烃; 1次/年. 6; 二甲苯; 1次/年. 7; DA005; 非甲烷总烃; 1次/年. 8; DA006; 颗粒物; 1次/年. 9; 厂界无组织; 颗粒物; 1次/半年. 10; 非甲烷总烃; 1次/半年. 11; 二甲苯; 1次/半年. 12; 厂房外无组织; 非甲烷总烃; 1次/年. 13; 噪声; 厂界外1m; Leq; 1次/季度. 十、环保投资及验收 （1）环保投资 根据工程分析及建设单位提供的相关资料可知，本项目总投资为10000万元，其中环保投资约为143.5万元，占总投资的1.435%，具体内容详见下表所示。 表4-35 本项目环保投资概况一览表 单位：万元 类别; 产污工序; 环保设施; 投资额. 废气; 切割下料废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0001）+20m高排气筒（DA001）; 24. 钻孔废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0002）+20m高排气筒（DA001）. 焊接废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0003）+20m高排气筒（DA002）. 抛丸废气; 设备配套除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）+20m高排气筒（DA003）. 喷涂及晾干废气; 喷涂车间密闭收集+玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0005）+20m高排气筒（DA004）; 100. 上胶废气; 集气罩收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0006）+20m高排气筒（DA005）. 发泡废气; 设备二次密闭收集+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0006）+20m高排气筒（DA005）. 切割废气; 集气罩收集+覆膜布袋除尘器（MF0007）+20m高排气筒（DA006）; 6. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 固废; 废钢材边角料; 收集后分区暂存于一般固废暂存间，定期外售; 2. 焊渣. 除尘灰. 废活性炭; 收集后分区暂存于危险固废暂存间，定期委托由资质的单位处置; 5. 废过滤棉. 废漆渣. 废催化剂. 废液压油. 废漆桶. 生活垃圾; 若干袋盖移动式垃圾桶、环卫部门定期清运; 1. 噪声; 激光切割机、抛丸机等设备; 基础减震、隔声、厂房密闭、距离衰减; 2. 环境风险; 原料储存等; 设置足量的消防器材、配备防护服、防护工具；设置应急救援物资等; 2. 其他; 根据要求设置规范排放口，预留监测采样平台，制定监测计划表并按时间落实。; 0.5. 合 计; 143.5. （2）环保验收 本项目建成后，应及时进行排污许可登记并进行竣工环保验收，通过验收后方可正式投入生产运行，本项目“三同时”竣工环保验收主要内容详见下表所示。 表4-36 本项目“三同时”竣工环保验收一览表 序号; 类别; 产污工序; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 切割下料废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0001）+20m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h）. 钻孔废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0002）+20m高排气筒（DA001）. 焊接废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0003）+20m高排气筒（DA002）. 抛丸废气; 设备配套除尘器+覆膜布袋除尘器（MF0004）+20m高排气筒（DA003）. 喷漆及晾干废气; 喷漆车间密闭+玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0005）+20m高排气筒（DA004）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业（C33）要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业要求（颗粒物排放浓度：10mg/m3，排放速率：5.9kg/h；二甲苯排放速率：1.7kg/h；非甲烷总烃排放浓度：50mg/m3，排放速率：17kg/h，）. 上胶、发泡废气; 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0006）+20m高排气筒（DA005）; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 （非甲烷总烃有组织：60mg/m3，MDI：1mg/m3）. 切割废气; 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0007）+20m高排气筒（DA006）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物排放浓度：10mg/m3，排放速率：3.1kg/h）. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求及延津县第二污水处理厂的收水标准要求. 3; 噪声; 设备运行噪声; 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（1间，50m2）; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险废物; 危险废物暂存间（1间，50m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0001~MF0002）+20m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0003）+20m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0004）+20m高排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | DA004 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 | 喷漆车间密闭+玻璃纤维棉+干式过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0005）+20m高排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业（C33）要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业要求 |
|  | DA005 | 非甲烷总烃、MDI | 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧（MF0006）+20m高排气筒（DA005） | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024年修改单） |
|  | DA006 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜布袋除尘器（MF0007）+20m高排气筒（DA006） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求及延津县第二污水处理厂的收水标准要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 切割下料、钻孔 | 废钢材边角料 | 一般固废暂存间1座（50m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 废气治理 | 除尘灰 |  |  |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 危险固废暂存间1座（50m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮存的化学品设置明显的符合国家相关规定的标志； 2、危险品仓库、危废暂存间四周设置防渗围堰，设置空桶作为备用收容设施等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，在项目建设竣工后，投入正式运营前完成建设项目竣工环境保护验收报告的编制； 2、按照《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）要求，满足工业涂装行业企业的绩效分级指标A级的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

河南鸿鹏建筑科技有限公司年产3万吨钢构件及20万平方米PU板项目符合当前国家及地方的产业政策要求，符合当地的土地利用规划、产业布局规划和总体发展规划，选址可行，建设单位在采取先进的工艺装备，认真落实本报告提出的各项环保治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作的情况下，营运期各项污染物均可得到合理处理处置和稳定达标排放，对周围环境影响较小，可以实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展，不存在环境制约因素，在此基础上评价认为，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 河南万新环境工程技术有限公司 2024年12月